APP-BG24 蓝牙通讯协议 V1.2

正式版（含 CR-008 无感/HID 扩展、开发示例与测试向量）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.2 |
| 适用范围 | APP 与 BG24 的 BLE 广播、首次绑定、换绑、业务认证、加密控制、车辆状态同步，以及 CR-008 无感钥匙配置、系统 Pairing/Bonding 与 HID 后台承载 |
| 安全机制 | 二维码私有 AES-CCM-128、厂家 ECDSA、绑定会话 AES-CCM、ECDH P-256、HKDF-SHA256、业务 AES-CCM-128 |
| 硬件基础 | BG24 Secure Vault Mid：TRNG、ECDSA/ECDH、SHA-256、AES-CCM、Secure Boot、Secure Debug |
| 设计原则 | 安全边界清晰；系统 Bond 与 APP 业务授权职责分离；关键流程闭环；兼容既有 V1.1 线协议；实现可开发、可联调、可验收 |
| 关联方案 | 二维码 + PEPS/点火授权 + VIN 车辆关联的绑定/换绑方案 |
| 修订内容 | 保持 Frame Version / protocolVersion / advVersion=0x11，既有 GATT、帧格式、密码学域和 V1.1 命令语义继续有效；新增无感能力位、Pairing/HID 承载、无感启停、灵敏度和额度刷新命令；补充 Bond 生命周期、APP 重装/换绑和异常恢复规则 |
| 线协议版本 | 0x11（文档版本升级到 V1.2，不改变既有线协议 Version 字段） |
| 文档状态 | 正式协议文档；待 00_项目总控登记，并在 F2/F3 完成后进入 03 统一审查/接口冻结 |

# 1. 协议范围与最终原则

本协议是 APP 与 BG24 之间的 V1.2 BLE 通讯规范。V1.2 采用增量扩展：保持 V1.1 线协议 Version=0x11、既有自定义 GATT、帧结构、密码学域及既有命令语义继续有效；在当前产品 V1.2 的 VIN/车辆状态基础上，新增 CR-008 无感蓝牙钥匙所需的系统 Pairing/Bonding、HID 后台承载、无感启停、灵敏度和额度刷新协议。除本文件明确修订处外，V1.1 基线规则继续沿用。

用户 PIN 仅在 APP 本地使用，不通过 BLE 发送；APP 私钥不发送给 BG24。

PEPS 在车内等现场授权条件由 BG24 内部判断，不返回 PEPS 原始状态；点火挡位仅通过本协议定义的抽象 ignitionState 返回，不透传 CAN 原始编码。

vehicleLockState、ignitionState、remainingRange、doorState 可以返回 APP；车辆状态不返回变化来源，VIN 及 VIN 关联内部状态不作为日常状态字段返回。

二维码内容采用私有 AES-CCM-128 加密，APP 解密；BG24 不持有二维码解密密钥，只验证厂家签名。

绑定/换绑阶段使用二维码中的 bindSecret 建立临时绑定加密会话，防止 APP 公钥被替换或抢注。

已绑定连接通过 ECDSA 身份认证、临时 ECDH 和 HKDF 建立业务 AES-CCM 会话。

正式业务使用 Write With Response；业务结果和主动事件通过 Notify 返回。

V1.1 加密消息禁止协议层分包，目标 ATT MTU=247，最低控制 MTU=194。

APP 与 BG24 统一按本 V1.2 文档开发，不设计旧 APP 的业务兼容分支；Frame Version、protocolVersion、advVersion 均继续使用 0x11，V1.2 新能力通过 capabilityFlags 与新增命令/TLV 表达。

V1.2 仍不定义受控恢复出厂设置的 BLE 命令；CR-006-D06 的入口、授权条件和数据清理范围保持待确认，不得由本协议推定。

# 2. 角色、信任材料与产线数据

| 主体 | 持有材料 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 产线签发工具 | 厂家私钥、K_QR、设备 deviceId/qid/cv/bindSecret | 生成并签名二维码；将 deviceId、qid、cv、bindSecret 写入 BG24 |
| APP | K_QR、APP 长期私钥、二维码解出的 bindSecret | 解密二维码；建立绑定会话；生成长期公私钥；签名安全请求 |
| BG24 | 厂家公钥、currentQid、currentCv、bindSecret、已绑定 APP 公钥、首次绑定学习的 VIN | 验证二维码签名；校验 qid/cv；判断 PEPS/点火授权条件；首次绑定学习并保存 VIN；换绑和控制前执行 VIN 一致性校验；保存 APP 公钥；控制和车辆状态同步 |

V1.1 不考虑 K_QR、bindSecret 或厂家公钥轮换。K_QR 是 APP 内置的私有二维码解密密钥；厂家签名仍是二维码真实性的最终信任依据。

## 2.1 qid、cv 与 bindSecret 规则

| 字段 | 规则 |
| --- | --- |
| currentQid | 产线写入 BG24；BG24 仅接受二维码 qid 与 currentQid 完全相等。 |
| currentCv | 产线初始写入 1；BG24 仅接受 cv 与 currentCv 完全相等，不允许回退。 |
| bindSecret | 固定 16 Byte 随机值，由产线安全写入 BG24，同时写入厂家签名覆盖的 tokenBody；保存在 BG24 受保护存储。 |
| 换绑 | 使用当前有效 qid/cv/bindSecret；普通换绑不修改 qid/cv/bindSecret。 |
| 二维码更换（服务流程） | 可重新写入 qid/cv/bindSecret；cv 必须递增。该流程不属于 APP 正常业务。 |

# 3. 广播与设备识别

自定义 APP 业务继续使用既有 Legacy Connectable Scannable Undirected Advertising 与设备识别规则。V1.2 的 Manufacturer Data 格式不变，仅 capabilityFlagsLow8 可新增 bit5；HID 运行时的系统级回连广播/Appearance/标准 AD 元素由 HOGP 与平台验证确定，不改变本协议自定义 Manufacturer Data。

| 位置 | AD Type | 内容 |
| --- | --- | --- |
| Advertising Data | 0x01 Flags | 06 |
| Advertising Data | 0xFF Manufacturer Specific | CompanyId(2 Byte LE) ¦ B1 24 ¦ advVersion ¦ shortDid(2) ¦ deviceState ¦ capabilityFlagsLow8 |
| Scan Response | 0x09 Complete Local Name | BLEKEY_XXXX |

| deviceState | 名称 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | DEVICE_UNKNOWN | 未知 |
| 0x01 | DEVICE_UNBOUND | 未绑定 |
| 0x02 | DEVICE_BOUND | 已绑定 |
| 0x03 | DEVICE_REBIND_WINDOW | 换绑窗口 |
| 0x04 | DEVICE_SILENT | 静默 |
| 0x05 | DEVICE_SECURITY_LOCKED | 安全锁定 |
| 0x06 | DEVICE_SERVICE_MODE | 服务模式 |
| 0x07 | DEVICE_ERROR | 异常 |

开发默认广播间隔：未绑定 150 ms；已绑定待连接 400 ms；SILENT 1000 ms。量产可按功耗调优，但不得改变广播字段语义。CompanyId 开发阶段使用项目临时值，量产前替换为正式 Bluetooth SIG Company Identifier。

deviceId = BG24_12345678
SHA256(deviceId) 前 2 Byte = 15 7C
广播名称 = BLEKEY_157C

# 4. GATT 定义与连接初始化

| 名称 | UUID | 属性 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主服务 | A5A50001-1234-5678-ABCD-1234567890AB | Primary Service | 协议服务 |
| 写入特征值 | A5A50002-1234-5678-ABCD-1234567890AB | Write With Response | APP -> BG24 |
| 通知特征值 | A5A50003-1234-5678-ABCD-1234567890AB | Notify | BG24 -> APP |

APP 连接并完成服务发现后，必须向 Notify CCCD 0x2902 写入字节 01 00。Notify 使能成功前不得发送任何业务命令。设备信息统一通过 GET_DEVICE_INFO 获取，不定义 Device Info Read 特征值。

连接初始化顺序：
扫描 -> 连接 -> 服务发现 -> 使能 Notify(01 00) -> 请求 MTU 247 -> GET_DEVICE_INFO -> 核对 deviceId -> 按 bindState 进入绑定/认证/换绑流程

# 5. 帧格式、字节序与 CRC

## 5.1 明文帧

| 偏移 | 字段 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Magic | 1 | 固定 A5 |
| 1 | Version | 1 | 线协议固定 0x11；V1.2 文档继续使用该值 |
| 2 | MsgType | 1 | 01 Request / 02 Response / 03 Event |
| 3 | Cmd | 1 | 命令码 |
| 4-5 | Seq | 2 | U16 BE，0000 保留给 Event |
| 6 | Flags | 1 | 标志位 |
| 7 | FragIndex | 1 | 明文分片序号 |
| 8 | FragTotal | 1 | 明文分片总数 |
| 9-10 | PayloadLen | 2 | 当前分片 Payload 长度，U16 BE |
| 11-N | Payload | N | TLV 数据 |
| 末尾 | CRC16 | 2 | CRC-16/CCITT-FALSE，BE |

## 5.2 加密帧

| 顺序 | 字段 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FrameHeader | 11 | 与明文帧相同；FragIndex=0，FragTotal=1 |
| 2 | SecurityCounter | 8 | U64 BE |
| 3 | EncryptedPayload | PayloadLen | 完整 TLV Payload 的 AES-CCM 密文 |
| 4 | AuthTag | 8 | AES-CCM Tag |
| 5 | CRC16 | 2 | 覆盖 Header¦Counter¦Ciphertext¦Tag |

加密帧 PayloadLen 等于 EncryptedPayload 长度，不包含 SecurityCounter、AuthTag 和 CRC16。AAD = FrameHeader + SecurityCounter。AES-CCM Nonce = direction(1) + sessionId[0:4](4) + SecurityCounter(8)，共 13 Byte。

| Flags Bit | 名称 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| bit0 | NeedRsp | 1 表示需要业务响应 |
| bit1 | LastFrag | 加密帧固定 1；明文最后分片为 1 |
| bit2 | HasAuthTag | 加密帧固定 1 |
| bit3 | Encrypted | 加密帧固定 1 |
| bit4-7 | Reserved | 发送填 0，接收忽略 |

CRC 参数：Polynomial 0x1021，Init 0xFFFF，RefIn=false，RefOut=false，XorOut=0。接收顺序固定为：帧头/长度检查 -> CRC -> 幂等缓存/计数器预检查 -> CCM Tag 验证与解密 -> TLV 解析 -> 业务校验。

# 6. MTU 与分包

APP 必须请求 ATT MTU=247。首次绑定和换绑加密长帧的最低可接受 MTU=219；已绑定控制和状态业务的最低可接受 MTU=194。低于219时仅允许扫描、连接、Notify和GET_DEVICE_INFO，禁止绑定/换绑；低于194时同时禁止认证后控制和状态业务。新增状态后 GET_STATUS 成功 Payload 为 30 Byte，STATE_CHANGED_EVENT Payload 为 21 Byte，仍满足既有单帧和 MTU 下限，不修改 V1.1 MTU 规则。

V1.1 所有业务消息均采用单帧传输，不支持协议层分包；FragIndex固定为0，FragTotal固定为1。

V1.1 不启用本条旧分包规则；该能力保留至后续协议版本。

V1.1 不启用本条旧分包规则；该能力保留至后续协议版本。

V1.1 不启用本条旧分包规则；该能力保留至后续协议版本。

V1.1 不启用本条旧分包规则；该能力保留至后续协议版本。

单连接仅允许一个等待响应的业务请求，APP 使用串行命令队列。

# 7. TLV 通用规则

TLV 格式固定为 Type(U8) | Length(U16 BE) | Value。未知可选 TLV 可忽略；必选 TLV 缺失返回 PARAM_INVALID；除命令明确允许外，同一 Type 重复出现应拒绝。字符串使用 UTF-8，不带结尾 00。

| Type | 字段 | 类型/长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | tokenBody | UTF-8 max 320 | 二维码原始 tokenBody 字节 |
| 0x02 | sig | Binary 64 | 厂家签名 r¦¦s |
| 0x03 | deviceId | UTF-8 max 32 | 完整设备 ID |
| 0x04 | appPublicKey | Binary 65 | APP 长期 ECDSA 公钥 |
| 0x05 | nonce | Binary 16 | 认证或控制随机挑战 |
| 0x06 | appSignature | Binary 64 | APP ECDSA 签名 |
| 0x07 | cmdParam | Binary max 64 | 控制参数 |
| 0x08 | appKeyId | Binary 16 | BG24 生成 |
| 0x09 | authSessionId | Binary 16 | 已绑定认证会话 |
| 0x0A | appCounter | U64 BE | 跨重启持久化 |
| 0x0B | bindState | U8 | 绑定/安全状态 |
| 0x0D | protocolVersion | U8 | 11 |
| 0x0E | remainSec | U16 BE | 窗口或静默剩余秒数 |
| 0x0F | errorCode | U16 BE | 抽象错误码 |
| 0x10 | result | U8 | 00 成功 / 01 失败 |
| 0x11 | qid | UTF-8 max 32 | 二维码编号 |
| 0x12 | cv | U32 BE | 凭证版本 |
| 0x13 | controlCmd | U8 | 01 开锁 / 02 闭锁 / 03 寻车 |
| 0x15 | capabilityFlags | U32 BE | 能力位 |
| 0x16 | bindVersion | U32 BE | 绑定版本 |
| 0x18 | challengeId | Binary 16 | 一次性挑战 ID |
| 0x19 | vehicleLockState | U8 | 00 UNKNOWN / 01 LOCKED / 02 UNLOCKED |
| 0x1A | appEcdhPublicKey | Binary 65 | 临时 ECDH 公钥 |
| 0x1B | bg24EcdhPublicKey | Binary 65 | 临时 ECDH 公钥 |
| 0x1C | publicKeyAlg | U8 | 01 ECDSA_P256_SHA256 |
| 0x1D | controlFlags | U8 | V1.1 固定 00 |
| 0x1E | appBindNonce | Binary 16 | 绑定会话 APP 随机数 |
| 0x1F | bgBindNonce | Binary 16 | 绑定会话 BG24 随机数 |
| 0x20 | bindSessionId | Binary 16 | 绑定加密会话 ID |
| 0x21 | fwVersion | 3 Byte | major¦minor¦patch |
| 0x22 | requestSeq | U16 BE | 事件关联的原请求 Seq |
| 0x23 | ignitionState | U8 | 00 UNKNOWN / 01 OFF / 02 ACC / 03 ON / 04 START |
| 0x24 | remainingRange | U16 BE | 单位 1 km；0000-FFFE 为 0-65534 km；FFFF UNKNOWN |
| 0x25 | doorState | U8 bitmask | 00 左右门均关闭 / 01 左门未关 / 02 右门未关 / 03 左右门均未关 / FF UNKNOWN；其他值保留 |
| 0x26 | pairingWindowId | Binary 8 | 本次受控系统 Pairing 上下文随机 ID；仅当前连接/业务 session 有效 |
| 0x27 | pairingPasskey | U32 BE | 0~999999；APP 必须按 6 位十进制显示，前导 0 不得省略；仅通过 sessionKey 加密返回 |
| 0x28 | passiveSensitivity | U8 | 01 Near / 02 Standard / 03 Far；其它值 PARAM_INVALID |

| capabilityFlags 位 | 含义 |
| --- | --- |
| bit0 | 支持 AES-CCM 业务会话 |
| bit1 | 支持 vehicleLockState |
| bit2 | 支持 STATE_CHANGED_EVENT |
| bit3 | 支持换绑 |
| bit4 | 支持私有加密二维码 |
| bit5 | 支持 CR-008 无感蓝牙钥匙能力（当前 V1.2 实现采用 HID 作为系统级承载） |
| bit6-31 | 保留，发送填 0；接收端忽略未知保留位 |

本次修订不新增 capabilityFlags 能力位，bit5-31 继续保留。

# 8. 二维码私有加密与厂家签名

二维码由产线生成。APP 可使用固定 K_QR 解密；BG24 不持有 K_QR。二维码外层加密用于隐藏内容，厂家 ECDSA 签名用于证明内容真实且未被篡改。

| 参数 | 定版值 |
| --- | --- |
| 算法 | AES-CCM-128 |
| K_QR | 16 Byte，产线工具与 APP 固定内置；V1.1 不轮换 |
| Nonce | 13 Byte，每张二维码随机生成 |
| AuthTag | 8 Byte |
| AAD | ASCII QK + qrVersion(11) |
| 外层 | Base64URL，无 = 填充 |

| 二维码二进制字段 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| magic | 2 | 51 4B (QK) |
| qrVersion | 1 | 11 |
| nonce | 13 | 二维码随机数 |
| cipherLen | 2 BE | 密文长度 |
| ciphertext | N | qrPlain 密文 |
| authTag | 8 | CCM Tag |

tokenBody 字段顺序固定为 v、type、did、name、qid、cv、bs；无空格、无换行。bs 为 bindSecret 的 Base64URL 无填充字符串。

tokenBody = {"v":1,"type":"BIND","did":"BG24_12345678","name":"BLEKEY_157C","qid":"QR_0001","cv":1,"bs":"<bindSecret Base64URL>"}
qrPlain = U16_BE(tokenBodyLen) | tokenBody | U16_BE(64) | factorySignatureRaw

APP 解密后必须保留 tokenBody 原始 UTF-8 字节，不得重新序列化；厂家签名覆盖 tokenBody 原始字节。

# 9. 首次绑定/换绑临时加密会话

为避免首次绑定或换绑时 APP 公钥被附近攻击者替换，V1.1 增加 BIND_HELLO，并使用二维码 bindSecret 建立临时 bindSessionKey。二维码本身及 APP 固定密钥不直接作为 BG24 信任根；BG24 本地 bindSecret、厂家签名、PEPS/点火授权条件和 VIN 车辆关联校验共同闭环。

## 9.1 BIND_HELLO（Cmd=0x0F，明文）

| 方向 | 必选 TLV |
| --- | --- |
| Request | deviceId、qid、cv、appBindNonce |
| Response 成功 | result、errorCode、bindSessionId、bgBindNonce、remainSec |
| Response 失败 | result、errorCode |

bindSessionKey = HKDF-SHA256(
  ikm=bindSecret,
  salt=appBindNonce || bgBindNonce,
  info=ASCII("BLEKEY-BIND-V1") || deviceId || qid || U32_BE(cv),
  L=16)

绑定加密帧使用 bindSessionId 构造 CCM Nonce；APP->BG24 direction=A1，BG24->APP direction=B1。bindSessionKey、首次绑定候选 VIN、authorizationMet 和 rebindVinVerified 均仅在 RAM 中保存，绑定/换绑窗口超时、BLE 断连或对应流程结束后立即清除，不得跨会话复用。

## 9.2 绑定阶段加密命令

| Cmd | 名称 | 加密 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x10 | QR_VERIFY | bindSessionKey | 发送 tokenBody 原始字节 + 厂家 sig；BG24 验签并校验 did/qid/cv/type/bs 与本机配置一致 |
| 0x11 | BIND_WINDOW_QUERY | bindSessionKey | BG24 内部判断 PEPS/点火授权条件，读取当前有效 VIN 并暂存候选 VIN；通过后打开绑定窗口 |
| 0x12 | REGISTER_APP_KEY | bindSessionKey | 首次绑定保存 APP 公钥，并与候选 VIN、绑定状态作为同一原子事务提交 |
| 0x30 | REBIND_REQUEST | bindSessionKey | 已绑定设备校验 PEPS/点火授权条件及当前 VIN 与已保存 VIN 一致后打开换绑窗口 |
| 0x31 | REBIND_REGISTER_KEY | bindSessionKey | 原子替换 APP 公钥；提交前再次确认 VIN 一致，已保存 VIN 不修改 |

REGISTER_APP_KEY 和 REBIND_REGISTER_KEY 不得使用明文帧。BG24 仅在 QR_VERIFY 成功、绑定会话有效、PEPS/点火授权条件满足且 VIN 校验满足对应首次绑定或换绑规则时接受公钥。

# 10. 已绑定认证与业务会话

| 项目 | 定版 |
| --- | --- |
| 长期签名 | ECDSA P-256 + SHA-256 |
| 公钥编码 | 65 Byte 未压缩点 04¦X¦Y |
| 签名编码 | 64 Byte r¦s，BE |
| 临时密钥交换 | ECDH P-256 |
| KDF | HKDF-SHA256 |
| 业务加密 | AES-CCM-128，Tag 8 Byte |

APP 长期签名密钥与临时 ECDH 密钥必须是不同密钥对。临时 ECDH 私钥和 sessionKey 仅保存在 RAM，BLE 断开立即销毁。

sessionKey = HKDF-SHA256(
  ikm=ECDH(appEphPriv,bgEphPub),
  salt=nonceA || nonceB,
  info=ASCII("BLEKEY-AES-CCM-V1") || deviceId || appKeyId || authSessionId,
  L=16)

## 10.1 AUTH 签名原文

AUTH_SIGN_BYTES = ASCII("BLEKEY-AUTH-V1") | U8(protocolVersion) | U16_BE(deviceIdLen) | deviceId | U16_BE(appKeyIdLen) | appKeyId | authSessionId | challengeId | nonceA | nonceB | appEcdhPublicKey | bg24EcdhPublicKey | U64_BE(appCounter)

## 10.2 控制签名原文

CTRL_SIGN_BYTES = ASCII("BLEKEY-CTRL-V1") | U8(protocolVersion) | U16_BE(deviceIdLen) | deviceId | U16_BE(appKeyIdLen) | appKeyId | authSessionId | challengeId | nonce | U64_BE(appCounter) | U8(controlCmd) | U16_BE(cmdParamLen) | cmdParam | U8(controlFlags)

# 11. 命令总表与必选字段

| Cmd | 名称 | 保护方式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | GET_DEVICE_INFO | 明文 | 完整 deviceId、版本和能力 |
| 0x0F | BIND_HELLO | 明文 | 建立临时绑定会话 |
| 0x10 | QR_VERIFY | bindSessionKey | 二维码验签 |
| 0x11 | BIND_WINDOW_QUERY | bindSessionKey | 首次绑定条件校验：PEPS/点火授权 + 当前有效 VIN 候选 |
| 0x12 | REGISTER_APP_KEY | bindSessionKey | 首次保存 APP 公钥，并与 VIN/绑定状态原子提交 |
| 0x20 | AUTH_CHALLENGE_REQ | 明文 | 认证/ECDH 挑战 |
| 0x21 | AUTH_CHALLENGE_RSP | 明文 + ECDSA | 验签并建立业务 sessionKey |
| 0x30 | REBIND_REQUEST | bindSessionKey | 换绑条件校验：PEPS/点火授权 + 当前 VIN 与已保存 VIN 一致 |
| 0x31 | REBIND_REGISTER_KEY | bindSessionKey | 原子替换公钥；保持已保存 VIN 不变 |
| 0x03 | GET_STATUS | sessionKey | 读取 bindState、vehicleLockState、ignitionState、remainingRange 和 doorState |
| 0x40 | CTRL_CHALLENGE_REQ | sessionKey | 每次控制获取一次性 challenge |
| 0x41 | CTRL_COMMAND | sessionKey + ECDSA | 控制前校验 VIN 一致性；通过后执行控制并返回最终锁状态 |
| 0x50 | STATE_CHANGED_EVENT | sessionKey | 主动同步当前车辆状态快照 |
| 0x60 | PASSIVE_ENABLE | sessionKey | 请求启用/恢复无感；已有有效 Bond 直接授权，缺少有效 Bond 返回 PAIRING_REQUIRED |
| 0x61 | PASSIVE_DISABLE | sessionKey | 关闭无感授权与 HID runtime；保留 Bond、自定义 GATT 和 HID Service |
| 0x62 | PASSIVE_PAIR_PREPARE | sessionKey | 生成 pairingWindowId 与一次性 6 位 Passkey；此时仍 Non-Bondable |
| 0x63 | PASSIVE_PAIR_READY | sessionKey | 确认 APP 已准备，临时开启受控 Bondable 并在当前连接触发系统 Pairing |
| 0x64 | PASSIVE_PAIR_CANCEL | sessionKey | 取消本次 Pairing 上下文并立即恢复 Non-Bondable |
| 0x65 | PASSIVE_SENSITIVITY_SET | sessionKey | 设置 Near / Standard / Far；不暴露 RSSI/P1/P2/P3 |
| 0x66 | PASSIVE_QUOTA_REFRESH | sessionKey | 前台合法授权上下文中把自动解锁额度重置为内部参数 N；不返回剩余次数 |

## 11.1 REGISTER_APP_KEY / REBIND_REGISTER_KEY

| 方向 | 必选 TLV |
| --- | --- |
| Request | bindSessionId、appPublicKey、publicKeyAlg |
| Response 成功 | result、errorCode、appKeyId、bindVersion、bindState=BOUND |
| Response 失败 | result、errorCode、bindState |

首次绑定记录必须将 VIN、APP 公钥、appKeyId、bindVersion、storedAppCounter 和 bindState 作为同一完整记录写入备用区并校验，再原子切换。换绑仅替换 APP 绑定凭据并保持已保存 VIN 不变；断电、断链、条件失效或写入失败时，首次绑定保持未绑定/VIN 未学习，换绑则保留旧 VIN 和旧手机绑定。

## 11.2 AUTH_CHALLENGE_REQ / RSP

| 命令 | 方向 | 必选 TLV |
| --- | --- | --- |
| AUTH_CHALLENGE_REQ | Request | appKeyId |
| AUTH_CHALLENGE_REQ | Response | result、errorCode、authSessionId、challengeId、nonceB、bg24EcdhPublicKey |
| AUTH_CHALLENGE_RSP | Request | appKeyId、authSessionId、challengeId、nonceA、appEcdhPublicKey、appCounter、appSignature |
| AUTH_CHALLENGE_RSP | Response | result、errorCode、bindState |

## 11.3 CTRL_CHALLENGE_REQ / CTRL_COMMAND

| 命令 | 方向 | 必选 TLV |
| --- | --- | --- |
| CTRL_CHALLENGE_REQ | Request | appKeyId |
| CTRL_CHALLENGE_REQ | Response | result、errorCode、challengeId、nonce |
| CTRL_COMMAND | Request | appKeyId、authSessionId、challengeId、appCounter、controlCmd、controlFlags、appSignature；cmdParam 可选 |
| CTRL_COMMAND | Response | result、errorCode、controlCmd、vehicleLockState、bindState |

控制 challenge 有效期 10 秒，只允许成功使用一次。CTRL_COMMAND 不重复发送 nonce，BG24 通过 challengeId 查找 nonce；签名原文必须包含该 nonce。

## 11.4 GET_STATUS / STATE_CHANGED_EVENT

| 命令 | 方向 | 必选 TLV |
| --- | --- | --- |
| GET_STATUS | Response | 成功 Response: result、errorCode、bindState、vehicleLockState、ignitionState、remainingRange、doorState；失败 Response: result、errorCode、bindState；SILENT 失败时可带 remainSec |
| STATE_CHANGED_EVENT | Event | Event: bindState、vehicleLockState、ignitionState、remainingRange、doorState；SILENT 状态不发送 Event |

# 12. 计数器、幂等与原子提交

| 字段 | 规则 |
| --- | --- |
| appCounter | U64 BE；首次绑定后存储值 0，第一条安全请求使用 1；APP 与 BG24 持久化最大已接受值；严格递增；不回绕。 |
| SecurityCounter | 每个加密会话、每个方向独立；首帧 1；正常新消息必须等于 lastAccepted+1；仅 RAM 保存；断连清零。 |

状态改变命令处理顺序：解析/CRC/CCM -> 查询幂等缓存 -> 校验 challenge 和 appCounter -> 建立处理中幂等记录 -> 原子提交 appCounter -> 执行一次业务 -> 缓存最终响应完整字节流 -> 返回。

同一 Cmd+Seq 的完全相同请求重试必须重发相同 appCounter、SecurityCounter、密文和 Tag。BG24 命中缓存后返回原缓存响应的完全相同字节流（包括响应 Seq、SecurityCounter、EncryptedPayload、Tag、CRC），不重复执行，也不再按新请求检查 counter。

相同 Cmd+Seq 但请求摘要不同，返回 PARAM_INVALID 或 AUTH_FAILED，并记录内部原因。BLE 断开后禁止自动重发上一条车辆控制，必须重新认证并由用户重新操作。

# 13. 车辆状态同步与控制结果

| vehicleLockState | 含义 |
| --- | --- |
| 0x00 | UNKNOWN |
| 0x01 | LOCKED |
| 0x02 | UNLOCKED |

BG24 从 VIU 获得车辆状态并维护当前快照。协议返回 bindState、最终 vehicleLockState、抽象 ignitionState、remainingRange 和 doorState；不返回状态变化来源，不返回 VIN、脱敏 VIN 或 VIN 关联内部状态。

ignitionState: 00 UNKNOWN / 01 OFF / 02 ACC / 03 ON / 04 START。

remainingRange: U16 BE，单位 1 km；FFFF 表示 UNKNOWN。

doorState: U8 bitmask；00 左右门均关闭，01 左门未关，02 右门未关，03 左右门均未关，FF UNKNOWN；其余值保留。

vehicleLockState、ignitionState、remainingRange、doorState 任一字段经车辆状态层判定发生有效变化后，BG24 在既有稳定/去抖处理后发送包含当前完整状态快照的 STATE_CHANGED_EVENT；完整状态无变化时不重复推送。

STATE_CHANGED_EVENT 是提示通道，不是唯一事实来源。APP 重连认证成功、进入控制页、用户刷新、控制完成或控制超时后应通过 GET_STATUS 获取当前完整状态。单个状态无效时使用该字段 UNKNOWN 值，不影响其他有效状态返回。

CTRL_COMMAND Response 使用既有 result、errorCode 和 vehicleLockState 表达本次控制结果。result=OK 时必须已获得与该控制命令一致的可确认最终锁状态；明确失败返回 result=FAIL 并保留当前已知 vehicleLockState；5 秒内无法确认最终结果时返回 result=FAIL、errorCode=TIMEOUT、vehicleLockState=UNKNOWN，APP 显示结果未确认并 GET_STATUS。

断连期间不缓存历史事件；重连并重新认证后，APP 通过 GET_STATUS 获取当前完整车辆状态。

# 14. 状态、抽象错误码与静默

| errorCode | 名称 | APP 行为 |
| --- | --- | --- |
| 0x0000 | OK | 成功 |
| 0x0001 | PARAM_INVALID | 结束当前请求，不自动重发 |
| 0x0002 | STATE_NOT_ALLOWED | 重新读取状态并进入正确流程 |
| 0x0003 | AUTH_FAILED | 终止当前安全流程，不自动重复 |
| 0x0004 | AUTH_CONDITION_NOT_MET | 提示检查钥匙和车辆条件，用户可主动重试 |
| 0x0005 | TIMEOUT | 按幂等规则查询/同 Seq 重试或结束 |
| 0x0006 | BUSY | 短暂等待后用户重试，不并发 |
| 0x0007 | DEVICE_SILENT | 禁用绑定、换绑和控制，显示 remainSec |
| 0x0008 | DEVICE_LOCKED | 停止认证并提示售后 |
| 0x0009 | UNSUPPORTED_VERSION | 断开并提示升级 |
| 0x000A | INTERNAL_ERROR | 结束流程，稍后重连 |
| 0x000B | VEHICLE_ASSOCIATION_FAILED | 仅用于绑定/换绑 VIN 关联校验失败；提示车辆关联校验失败，可在车辆条件恢复后重新发起；不得显示具体 VIN 原因 |
| 0x000C | PAIRING_REQUIRED | PASSIVE_ENABLE 的流程结果：当前不存在可直接复用的有效 Bond；进入 PASSIVE_PAIR_PREPARE，不视为普通通信故障 |
| 0x000D | PAIRING_WINDOW_INVALID | Pairing 上下文不存在、已过期、ID不匹配或已因断连/失败作废；重新 PASSIVE_PAIR_PREPARE |

详细二维码、签名、计数器、Flash、PEPS/点火条件及 VIN 未学习、VIN 不一致、VIN 无效、VIN 读取失败等具体原因只记录在 BG24 内部日志，不通过正式 APP 协议返回。

连续 3 次安全认证失败进入 SILENT，默认 60 秒；二维码 CCM Tag 失败、厂家签名失败、APP 签名失败、非法 appKeyId、非法 counter/Tag 计入；普通 BLE 断连、RSSI 弱、用户取消、CRC 传输错误、VEHICLE_ASSOCIATION_FAILED 以及因 VIN 校验返回的 STATE_NOT_ALLOWED 不计入安全失败。成功完成一次安全认证后连续失败计数清零。

# 15. 接收失败处理顺序

| 阶段 | 失败 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 1 帧头/长度 | Magic/Version/长度非法 | 丢弃；必要时返回 PARAM_INVALID；不执行业务 |
| 2 CRC | CRC16 错 | 丢弃并记录通信错误；不计安全失败 |
| 3 幂等/计数器预检查 | 同 Seq | 先查询缓存；完全相同则返回缓存 |
| 4 AES-CCM | Tag 错 | 丢弃，计安全失败，对 APP 仅表现为 AUTH_FAILED/超时 |
| 5 TLV | 必选缺失/重复非法 | 返回 PARAM_INVALID |
| 6 安全业务 | 签名/挑战/counter 失败 | 返回 AUTH_FAILED，计安全失败 |
| 7 状态/条件 | BG24 状态机不允许，或 PEPS/点火授权条件不满足 | 状态机不允许返回 STATE_NOT_ALLOWED；PEPS/点火授权条件不满足返回 AUTH_CONDITION_NOT_MET |
| 8 VIN 关联 | 绑定/换绑 VIN 校验失败；或控制前当前 VIN 与已保存 VIN 不一致/无效/无法确认 | 绑定/换绑返回 VEHICLE_ASSOCIATION_FAILED；控制返回 STATE_NOT_ALLOWED 且不向 VIU 下发控制 |

# 16. 超时与重试定版

| 场景 | 超时 | 重试规则 |
| --- | --- | --- |
| BLE 连接 | 10 s | 初次连接最多自动尝试 3 次 |
| 服务发现 | 5 s | 清理上一轮状态后重试 1 次 |
| Notify 使能 | 3 s | 重试 1 次 |
| GET_DEVICE_INFO | 3 s | 重试 1 次；设备不匹配立即断开 |
| 普通命令响应 | 3 s | 按命令幂等属性处理 |
| BIND_HELLO/QR_VERIFY | 5 s | QR/认证失败不自动重试 |
| 绑定/换绑窗口 | 60 s | 超时后重新 BIND_HELLO 并派生新 bindSessionKey |
| AUTH 挑战 | 10 s | 超时重新申请挑战 |
| 控制挑战 | 10 s | 超时重新申请，不复用 |
| CTRL_COMMAND 最终结果 | 5 s | 只允许完全相同同 Seq 帧查询缓存；不使用新 Seq 盲目重发 |
| 明文分包组包 | 2 s | 超时丢弃 |
| 幂等响应缓存 | 10 s 或会话结束 | 以先到条件为准 |
| PASSIVE_* 普通命令响应 | 3 s | 按 V1.1 幂等规则；同 Seq 相同帧最多重发 1 次 |
| PASSIVE_PAIR_PREPARE 准备期 | 30 s | 超时销毁 window/passkey；重新 PREPARE 必须生成新 window/passkey |
| PASSIVE_PAIR_READY 系统 Pairing | 60 s | 成功/失败/取消/超时立即恢复 Non-Bondable；失败后若重试必须重新 PREPARE 并生成新 Passkey |

# 17. Secure Vault Mid 与 BLE 系统层

厂家二维码验签公钥、bindSecret、已绑定 APP 公钥和首次合法绑定学习的 VIN 保存在受保护存储，防止未授权替换。

TRNG 用于 authSessionId、bindSessionId、challengeId、nonce、appKeyId、临时 ECDH 私钥；二维码 nonce 由产线签发工具的 CSPRNG 生成。

APP/BG24 临时 ECDH 私钥、bindSessionKey、sessionKey 和 SecurityCounter 仅驻留 RAM，断连立即清除。

量产启用 Secure Boot；关闭调试口或启用 Secure Debug 授权控制。

普通 APP 绑定、AUTH、GET_STATUS 和手动控制继续不依赖系统 Bond 作为业务安全依据。V1.2 仅为无感能力引入系统 Pairing/Bonding，并要求 LE Secure Connections + MITM；Bond 只承载系统身份与后台回连，不能替代应用层认证、AES-CCM 或直接获得车辆控制权限。

# 18. 端到端闭环流程

## 18.1 首次绑定

APP 扫码：Base64URL 解码、二维码 AES-CCM 解密和 Tag 校验，获得 tokenBody 原始字节、厂家 sig 和 bindSecret。

APP 连接 BG24，订阅 Notify，请求 MTU 247，GET_DEVICE_INFO 核对 deviceId。

APP 发送明文 BIND_HELLO（did/qid/cv/appBindNonce）；BG24 校验 qid/cv 并返回 bindSessionId/bgBindNonce。

双方用 bindSecret 派生 bindSessionKey。APP 使用绑定加密帧发送 QR_VERIFY，BG24 验厂家签名并校验 did/type/qid/cv/bs。

APP 使用绑定加密帧发送 BIND_WINDOW_QUERY；BG24 内部校验 PEPS/点火授权条件，读取 VIU 当前有效 VIN 并在 RAM 暂存本次候选 VIN。VIN 无效或无法确认时返回 VEHICLE_ASSOCIATION_FAILED。该命令不新建、不重置也不延长计时器，全部绑定步骤必须在 BIND_HELLO 建立的单一 60 秒会话内完成。

APP 本地设置用户 PIN 并生成长期 ECDSA 公私钥；使用绑定加密帧发送 REGISTER_APP_KEY。BG24 在提交前再次确认 PEPS/点火条件有效，且当前有效 VIN 与 BIND_WINDOW_QUERY 暂存的候选 VIN 一致。

BG24 将候选 VIN、APP 公钥、TRNG 生成的 appKeyId、bindVersion=1、storedAppCounter=0 和 bindState 原子提交；成功后同时进入 APP 已绑定、VIN 已学习状态。任一提交失败或 VIN 条件变化均返回失败且不得留下半完成记录。

## 18.2 已绑定连接与控制

连接/Notify/GET_DEVICE_INFO 后执行 AUTH_CHALLENGE_REQ/RSP；APP ECDSA 签名覆盖双方 ECDH 公钥和随机数。

双方派生 sessionKey，分别从 SecurityCounter=1 开始。APP 进入控制页前 GET_STATUS。

每次控制先加密发送 CTRL_CHALLENGE_REQ，取得一次性 challengeId/nonce。

APP 递增 appCounter，签名 CTRL_SIGN_BYTES，发送加密 CTRL_COMMAND。BG24 完成安全校验后、向 VIU 下发控制前读取当前有效 VIN 并与已保存 VIN 比较；仅一致时执行一次车辆控制并返回最终 vehicleLockState。VIN 不一致、无效或无法确认时返回 STATE_NOT_ALLOWED，不向 VIU 下发控制。

## 18.3 换绑

新 APP 解密当前二维码并完成 BIND_HELLO/绑定密钥派生/QR_VERIFY。

新 APP 加密发送 REBIND_REQUEST；BG24 内部校验 PEPS/点火授权条件，并确认 VIU 当前有效 VIN 与本地已保存 VIN 一致后打开换绑窗口；VIN 校验失败返回 VEHICLE_ASSOCIATION_FAILED。

新 APP 生成新长期密钥并加密发送 REBIND_REGISTER_KEY；BG24 提交前再次确认当前 VIN 仍与本地已保存 VIN 一致。

BG24 写入备用记录并校验后原子切换，生成新 appKeyId，bindVersion+1；仅替换 APP 绑定凭据，已保存 VIN 不修改。旧公钥随后失效；任何失败均保留原 VIN 和原手机绑定。

# 19. V1.1 基线开发示例与可复算测试向量（V1.2继续复用）

以下密钥仅用于测试，不得用于量产。APP、BG24 和自动化测试必须使用完全相同输入复算并比对。

## 19.1 GET_DEVICE_INFO 明文帧

Request:
A5 11 01 01 00 01 03 00 01 00 00 B5 B0

Response:
A5 11 02 01 00 01 02 00 01 00 2E 10 00 01 00 0F 00 02 00 00 03 00 0D 42 47 32 34 5F 31 32 33 34
35 36 37 38 0D 00 01 11 21 00 03 01 01 00 0B 00 01 01 15 00 04 00 00 00 1F DA 08

## 19.2 二维码测试向量

K_QR:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
Nonce:
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C
AAD:
51 4B 11
bindSecret:
10 21 32 43 54 65 76 87 98 A9 BA CB DC ED FE 0F
bindSecret Base64URL:
ECEyQ1RldoeYqbrL3O3-Dw

tokenBody:
{"v":1,"type":"BIND","did":"BG24_12345678","name":"BLEKEY_157C","qid":"QR_0001","cv":1,"bs":"ECEyQ1RldoeYqbrL3O3-Dw"}
SHA256(tokenBody):
B0 B5 A6 32 83 BB 32 82 9A C3 E8 FD 08 82 9E C5 16 76 E7 F5 6B 93 74 FE 4E BB 52 D8 E0 9E 62 BC
Factory public key:
04 98 42 25 58 5D 22 85 C1 38 03 3D 61 40 E3 CE F8 B9 18 59 70 4E 53 C3 13 F8 B6 36 BA 4F 96 76
49 97 34 14 4F 46 FD 19 A7 67 A5 45 28 7C 43 96 B9 7B 69 DD 38 FA AE A8 98 1A DC 1A 4F ED 9B 40
1E
Factory signature r||s:
28 F7 ED 79 54 5B 77 FD 02 D4 AD 6A 17 F5 B5 35 D7 00 0A 68 31 19 7F 32 06 D8 BE ED DB A3 01 B0
04 91 C6 6A CA 13 6D C7 E8 01 9A 72 AA C3 D1 52 DE CE 0C CF DB BA 0E 43 E8 E0 E8 C5 89 FE A9 BC
Ciphertext:
7C 94 0B 63 CE 7E D4 E5 97 7B 3C E8 5F 62 4E BB 08 91 1C 37 3B B5 B2 08 59 24 7E F1 B4 9A C7 04
37 4E C0 EF 13 A3 90 AF 09 5B 9B 1C B3 59 F8 00 E1 F9 C7 FF 39 F5 2C 48 D4 A7 8E C9 16 F6 C0 4C
7E BD 58 A3 7A 8D 6F 10 EA 2D D2 87 6B 27 40 9C A9 21 74 D5 97 ED EC 00 AA EB 68 07 2B 48 E1 4B
5C D3 37 A9 B4 2B 5D DE 8A 91 8A C8 82 6C FB CF 0B 04 4E 29 06 B5 1C 53 FD 99 31 D2 6F 9C A6 2B
AE 70 D8 72 C2 76 71 1A 57 D2 40 F9 57 D4 8A CE 10 5E CB DC 8A 51 5D 9B EC 23 6C E6 A0 36 2C BD
FD D2 2E 88 F7 FB 1D 06 3E 98 A9 06 51 2B 0A 15 74 1D AF F2 91 FC A7 E1 34
Tag:
41 48 F8 ED 41 65 D1 B3
Final QR Base64URL:
UUsREBESExQVFhcYGRobHAC5fJQLY85-1OWXezzoX2JOuwiRHDc7tbIIWSR-8bSaxwQ3TsDvE6OQrwlbmxyzWfgA4fnH_zn1LEjUp47JFvbATH69WKN6jW8Q6i3Sh2snQJypIXTVl-3sAKrraAcrSOFLXNM3qbQrXd6KkYrIgmz7zwsETikGtRxT_Zkx0m-cpiuucNhywnZxGlfSQPlX1IrOEF7L3IpRXZvsI2zmoDYsvf3SLoj3-x0GPpipBlErChV0Ha_ykfyn4TRBSPjtQWXRsw

## 19.3 BIND_HELLO 与 bindSessionKey

BIND_HELLO Request:
A5 11 01 0F 00 02 03 00 01 00 34 03 00 0D 42 47 32 34 5F 31 32 33 34 35 36 37 38 11 00 07 51 52
5F 30 30 30 31 12 00 04 00 00 00 01 1E 00 10 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 09
26

BIND_HELLO Response:
A5 11 02 0F 00 02 02 00 01 00 34 10 00 01 00 0F 00 02 00 00 20 00 10 B0 01 B0 02 B0 03 B0 04 B0
05 B0 06 B0 07 B0 08 1F 00 10 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 0E 00 02 00 3C 43
C0

bindSessionKey:
77 83 7A 2B D8 B9 31 BD 8A EC D4 80 61 24 39 F0

## 19.4 QR_VERIFY 绑定加密帧

CCM Nonce:
A1 B0 01 B0 02 00 00 00 00 00 00 00 01
Plain Payload:
01 00 75 7B 22 76 22 3A 31 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 42 49 4E 44 22 2C 22 64 69 64 22 3A 22 42
47 32 34 5F 31 32 33 34 35 36 37 38 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 42 4C 45 4B 45 59 5F 31 35 37
43 22 2C 22 71 69 64 22 3A 22 51 52 5F 30 30 30 31 22 2C 22 63 76 22 3A 31 2C 22 62 73 22 3A 22
45 43 45 79 51 31 52 6C 64 6F 65 59 71 62 72 4C 33 4F 33 2D 44 77 22 7D 02 00 40 28 F7 ED 79 54
5B 77 FD 02 D4 AD 6A 17 F5 B5 35 D7 00 0A 68 31 19 7F 32 06 D8 BE ED DB A3 01 B0 04 91 C6 6A CA
13 6D C7 E8 01 9A 72 AA C3 D1 52 DE CE 0C CF DB BA 0E 43 E8 E0 E8 C5 89 FE A9 BC
Ciphertext:
7F C9 E2 15 51 2C DD 36 D8 D8 AD CF 3D AE 03 66 8A F6 9F 72 91 2A E1 F0 B3 E6 88 D3 C8 8E DF 13
0C 69 7B 98 EA AD 8D 92 8B AD D8 C3 16 8E 2F 86 25 F1 A6 A7 58 C9 56 1D FA 7A 6D A1 F9 A2 C9 F9
CF 1B 9D 7B FC FA CE 44 F0 19 E4 CD 1A 31 15 F2 EF E0 10 66 9B 66 01 92 19 5D 3A EB 51 6B 1A B9
98 42 75 C9 68 12 85 67 C6 00 41 5F 2B 00 89 95 8E EA 3B 3A B4 82 D3 9E 49 7B 84 A6 DD B6 1F AA
FE E0 79 2E 37 B8 6B 9B 5D BC 39 AF 68 F2 E5 FF 6B 5A C4 9A 3E 78 0B 72 E4 4B 75 FB 50 98 4A 0E
33 E1 9D 93 88 AE 1A 9D 05 70 5B 66 5A EA 6F 88 CF C8 4B 50 2E 62 E6 5D 33 A4 7D
Tag:
2E 49 CF 25 AB 1B 8C F0
CRC16: 04ED
Final Frame:
A5 11 01 10 00 03 0F 00 01 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 01 7F C9 E2 15 51 2C DD 36 D8 D8 AD CF 3D
AE 03 66 8A F6 9F 72 91 2A E1 F0 B3 E6 88 D3 C8 8E DF 13 0C 69 7B 98 EA AD 8D 92 8B AD D8 C3 16
8E 2F 86 25 F1 A6 A7 58 C9 56 1D FA 7A 6D A1 F9 A2 C9 F9 CF 1B 9D 7B FC FA CE 44 F0 19 E4 CD 1A
31 15 F2 EF E0 10 66 9B 66 01 92 19 5D 3A EB 51 6B 1A B9 98 42 75 C9 68 12 85 67 C6 00 41 5F 2B
00 89 95 8E EA 3B 3A B4 82 D3 9E 49 7B 84 A6 DD B6 1F AA FE E0 79 2E 37 B8 6B 9B 5D BC 39 AF 68
F2 E5 FF 6B 5A C4 9A 3E 78 0B 72 E4 4B 75 FB 50 98 4A 0E 33 E1 9D 93 88 AE 1A 9D 05 70 5B 66 5A
EA 6F 88 CF C8 4B 50 2E 62 E6 5D 33 A4 7D 2E 49 CF 25 AB 1B 8C F0 04 ED

## 19.5 REGISTER_APP_KEY 绑定加密帧

CCM Nonce:
A1 B0 01 B0 02 00 00 00 00 00 00 00 02
APP public key:
04 B0 C9 B2 3D BE 2D A9 36 34 26 51 19 A5 F6 0F F0 E0 FF 38 69 5B 62 14 B4 BC 93 4A 4F E8 A4 31
24 BB DF E3 8E B0 1E CD 82 FF A5 B6 DC 3D 13 9F 4C 5F 2B C5 79 E8 CB 8F F2 4A 31 7B F5 F5 FC A8
59
Plain Payload:
20 00 10 B0 01 B0 02 B0 03 B0 04 B0 05 B0 06 B0 07 B0 08 04 00 41 04 B0 C9 B2 3D BE 2D A9 36 34
26 51 19 A5 F6 0F F0 E0 FF 38 69 5B 62 14 B4 BC 93 4A 4F E8 A4 31 24 BB DF E3 8E B0 1E CD 82 FF
A5 B6 DC 3D 13 9F 4C 5F 2B C5 79 E8 CB 8F F2 4A 31 7B F5 F5 FC A8 59 1C 00 01 01
Ciphertext:
78 78 66 6E C1 C6 B0 07 BD A4 64 59 EF 96 71 97 44 4B A2 83 AE BD C1 E1 90 25 28 77 80 A1 E4 A2
A1 95 74 AC FA 16 78 B5 86 BB 04 42 62 60 36 73 63 0B 47 41 06 AE 0E 36 21 7F 5C C9 1C F8 DD 3A
C4 28 1C 87 68 2E 00 0E 73 D9 39 3A 3E A9 0F 33 6D 71 66 2F 30 17 B2 30 4F 2F 8A
Tag:
4D A3 2F 81 43 2F AF 0A
CRC16: F0A2
Final Frame:
A5 11 01 12 00 04 0F 00 01 00 5B 00 00 00 00 00 00 00 02 78 78 66 6E C1 C6 B0 07 BD A4 64 59 EF
96 71 97 44 4B A2 83 AE BD C1 E1 90 25 28 77 80 A1 E4 A2 A1 95 74 AC FA 16 78 B5 86 BB 04 42 62
60 36 73 63 0B 47 41 06 AE 0E 36 21 7F 5C C9 1C F8 DD 3A C4 28 1C 87 68 2E 00 0E 73 D9 39 3A 3E
A9 0F 33 6D 71 66 2F 30 17 B2 30 4F 2F 8A 4D A3 2F 81 43 2F AF 0A F0 A2

## 19.6 ECDH/HKDF 与 AUTH 签名

APP ephemeral public key:
04 BB 41 BC 44 0F 0F A6 2E 99 4E B2 4F F5 9A B2 E6 4B 80 2C AA 38 72 7E 47 EE BC 56 5F 2E 39 CA
84 FE 5E BD A0 88 71 60 8B 70 36 3F 41 67 D4 F2 74 CF 35 07 13 84 E8 53 AF 4F 5B FB 4F 92 45 21
A6
BG24 ephemeral public key:
04 D1 CE 5E BC D9 F2 50 4F 4C 12 0A 7E 87 DD 54 46 FF 97 43 46 93 D7 11 10 31 2D BE AA AE 3E 2F
FF 46 A1 B6 52 5A F5 9A 52 4B 09 85 F0 BA A7 02 B6 41 7C 41 2C B0 E1 32 83 36 3B 96 12 71 99 EC
3D
Shared Secret:
E8 6A 4B 2E 71 B3 B1 90 9E D3 A6 EB 71 79 20 2F 62 5F 64 48 D5 D9 3E CF D7 A6 BE F9 66 83 81 E3
Session Key:
D9 CE 8F 61 FB 4B 31 27 62 D9 71 21 6D D9 91 C3
AUTH_SIGN_BYTES:
42 4C 45 4B 45 59 2D 41 55 54 48 2D 56 31 11 00 0D 42 47 32 34 5F 31 32 33 34 35 36 37 38 00 10
01 23 45 67 89 AB CD EF 10 32 54 76 98 BA DC FE 11 22 33 44 55 66 77 88 99 AA BB CC DD EE FF 00
C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF
B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF 04 BB 41 BC 44 0F 0F A6 2E 99 4E B2 4F F5 9A B2
E6 4B 80 2C AA 38 72 7E 47 EE BC 56 5F 2E 39 CA 84 FE 5E BD A0 88 71 60 8B 70 36 3F 41 67 D4 F2
74 CF 35 07 13 84 E8 53 AF 4F 5B FB 4F 92 45 21 A6 04 D1 CE 5E BC D9 F2 50 4F 4C 12 0A 7E 87 DD
54 46 FF 97 43 46 93 D7 11 10 31 2D BE AA AE 3E 2F FF 46 A1 B6 52 5A F5 9A 52 4B 09 85 F0 BA A7
02 B6 41 7C 41 2C B0 E1 32 83 36 3B 96 12 71 99 EC 3D 00 00 00 00 00 00 00 01
SHA256:
24 48 03 84 78 B4 B5 E4 B5 99 78 B6 86 9A 4A 8B 2D 77 CC BC AA 57 90 FC 81 49 6B 93 A3 34 AA C3
APP signature r||s:
12 1D F9 69 B8 9F F4 51 DE 03 56 16 FE D2 81 FC 31 C6 C9 47 6B C8 2B 4C 9C F1 81 F9 1A E7 CA 9D
79 3F 09 C1 2E 6F 89 B1 A4 E7 E4 40 BF D4 CE B4 13 14 38 64 9C F6 22 07 74 31 16 1D 35 CE C3 8E

## 19.7 CTRL_COMMAND 完整测试向量

CTRL_SIGN_BYTES:
42 4C 45 4B 45 59 2D 43 54 52 4C 2D 56 31 11 00 0D 42 47 32 34 5F 31 32 33 34 35 36 37 38 00 10
01 23 45 67 89 AB CD EF 10 32 54 76 98 BA DC FE 11 22 33 44 55 66 77 88 99 AA BB CC DD EE FF 00
D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF
00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00
SHA256:
96 95 F0 65 31 8C E1 9C 59 12 70 A0 C9 EA A5 0E 9D 7B CD 45 20 BD B6 D9 09 FA 1A 17 76 E2 22 39
Signature r||s:
6F C1 CE B2 98 73 CF BD 6F BB 14 A5 86 BB 30 50 13 B2 F6 32 57 DE B3 B2 DC 8B 09 DC 69 06 3C 8B
F5 CB 80 B7 26 B8 9C 91 6D 93 87 1E FC AC 75 8B B3 19 DF D4 0E 2E BB 5F EF CE CE C4 04 E0 91 89
CCM Nonce:
A1 11 22 33 44 00 00 00 00 00 00 00 05
Plain Payload:
08 00 10 01 23 45 67 89 AB CD EF 10 32 54 76 98 BA DC FE 09 00 10 11 22 33 44 55 66 77 88 99 AA
BB CC DD EE FF 00 18 00 10 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF 0A 00 08 00 00 00 00
00 00 00 02 13 00 01 01 1D 00 01 00 06 00 40 6F C1 CE B2 98 73 CF BD 6F BB 14 A5 86 BB 30 50 13
B2 F6 32 57 DE B3 B2 DC 8B 09 DC 69 06 3C 8B F5 CB 80 B7 26 B8 9C 91 6D 93 87 1E FC AC 75 8B B3
19 DF D4 0E 2E BB 5F EF CE CE C4 04 E0 91 89
Ciphertext:
DA 5F 8B F8 01 E2 47 5F AA CE 16 01 89 10 02 F2 CE 83 FD FC 6C 8A AD 43 14 88 DF A7 07 C5 75 9B
14 4D 62 33 3F FA B6 70 9D 8C BA 9C DD 79 25 24 19 5E F8 76 4B 2D FC 99 1A 3E D2 16 ED 9F 09 E2
F1 24 DA A9 DF 53 C0 8B 88 8A 1E 5A 37 1A 40 86 32 AB 31 A9 E4 77 BF CE 3F 4E C6 8D AA DF D1 87
65 9A DC FB 3E 65 19 27 05 D4 8C 52 B3 C1 99 A4 CB 82 F6 D5 F7 F4 32 EA 32 DE 6E 40 4A 9D B8 0A
88 6D A6 06 E2 2E 75 A0 3E E5 E3 9B 20 25 FB
Tag:
88 AE 66 49 AF A1 EA A2
CRC16: B962
Final Frame:
A5 11 01 41 00 20 0F 00 01 00 8F 00 00 00 00 00 00 00 05 DA 5F 8B F8 01 E2 47 5F AA CE 16 01 89
10 02 F2 CE 83 FD FC 6C 8A AD 43 14 88 DF A7 07 C5 75 9B 14 4D 62 33 3F FA B6 70 9D 8C BA 9C DD
79 25 24 19 5E F8 76 4B 2D FC 99 1A 3E D2 16 ED 9F 09 E2 F1 24 DA A9 DF 53 C0 8B 88 8A 1E 5A 37
1A 40 86 32 AB 31 A9 E4 77 BF CE 3F 4E C6 8D AA DF D1 87 65 9A DC FB 3E 65 19 27 05 D4 8C 52 B3
C1 99 A4 CB 82 F6 D5 F7 F4 32 EA 32 DE 6E 40 4A 9D B8 0A 88 6D A6 06 E2 2E 75 A0 3E E5 E3 9B 20
25 FB 88 AE 66 49 AF A1 EA A2 B9 62

## 19.8 GET_STATUS / STATE_CHANGED_EVENT 完整测试向量

State sample: bindState=BOUND, vehicleLockState=UNLOCKED, ignitionState=ON, remainingRange=356 km, doorState=LEFT_OPEN.

GET_STATUS Request (Seq=0x0021, APP->BG24, SecurityCounter=6)
CCM Nonce:
A1 11 22 33 44 00 00 00 00 00 00 00 06
Plain Payload: <empty>
Tag:
44 CA 8F 40 D5 99 67 6A
CRC16: E5E9
Final Frame:
A5 11 01 03 00 21 0F 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 44 CA 8F 40 D5 99 67 6A E5 E9

GET_STATUS Response (Seq=0x0021, BG24->APP, SecurityCounter=6)
CCM Nonce:
B1 11 22 33 44 00 00 00 00 00 00 00 06
Plain Payload:
10 00 01 00 0F 00 02 00 00 0B 00 01 02 19 00 01 02 23 00 01 03 24 00 02 01 64 25 00 01 01
Ciphertext:
57 A2 14 2D DB D0 43 CB 3D A8 00 6D 2D ED 08 DD 11 DB D6 23 2B E9 30 19 1D 8B 62 AE 2A 33
Tag:
A8 22 F9 15 C0 6B 7A 10
CRC16: 7385
Final Frame:
A5 11 02 03 00 21 0E 00 01 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 06 57 A2 14 2D DB D0 43 CB 3D A8 00 6D
2D ED 08 DD 11 DB D6 23 2B E9 30 19 1D 8B 62 AE 2A 33 A8 22 F9 15 C0 6B 7A 10 73 85

STATE_CHANGED_EVENT (BG24->APP, SecurityCounter=7)
CCM Nonce:
B1 11 22 33 44 00 00 00 00 00 00 00 07
Plain Payload:
0B 00 01 02 19 00 01 02 23 00 01 03 24 00 02 01 64 25 00 01 01
Ciphertext:
85 CA B2 9F B6 F5 1B 66 34 3A 7A C7 92 B1 CE DE 83 02 B0 5A 82
Tag:
2D F8 29 97 07 B1 67 FB
CRC16: 5BD0
Final Frame:
A5 11 03 50 00 00 0E 00 01 00 15 00 00 00 00 00 00 00 07 85 CA B2 9F B6 F5 1B 66 34 3A 7A C7 92
B1 CE DE 83 02 B0 5A 82 2D F8 29 97 07 B1 67 FB 5B D0

## 19.9 同 Seq 重试验证

APP 重发 19.7 中完全相同的 CTRL_COMMAND 帧。BG24 必须返回第一次缓存的完整响应字节流，不再次执行车辆控制。若 Seq 相同但任一字节不同，BG24 不得命中缓存。

# 20. V1.1 基线审查结论与修订检查表

| 检查项 | 结论 |
| --- | --- |
| 规则唯一性 | 已删除旧/新定义覆盖关系，本文每项仅保留一个最终定义。 |
| 首次绑定公钥保护 | 已增加 bindSecret、BIND_HELLO 和 bindSessionKey，加密保护二维码验证、条件查询和公钥注册。 |
| qid/cv 来源 | 已明确产线写入、严格相等校验和服务更新规则。 |
| 加密帧与 MTU | 已固定单帧、MTU 247/最低 194、AAD/Nonce/CRC 范围。 |
| 计数器与幂等 | 已明确 appCounter/SecurityCounter、原子提交、完全相同响应缓存。 |
| 状态同步 | 返回当前允许展示的车辆状态，不返回变化来源；事件丢失由 GET_STATUS 恢复完整状态 |
| 错误和静默 | 已明确处理顺序、抽象错误码、安全静默；绑定/换绑 VIN 校验失败使用 VEHICLE_ASSOCIATION_FAILED，控制前 VIN 校验失败使用 STATE_NOT_ALLOWED |
| 测试向量 | 已加入二维码、绑定会话、REGISTER、AUTH、CTRL_COMMAND、GET_STATUS、STATE_CHANGED_EVENT 完整/可复算向量 |

审查结果：本版已形成二维码解析、首次绑定、VIN 原子学习、换绑 VIN 一致性校验、已绑定认证、控制前 VIN 一致性校验、AES-CCM 控制、车辆状态同步、断线恢复、超时重试和幂等处理的完整闭环，可作为 APP、BG24 固件和测试三方的 V1.1 联调冻结候选版。量产前仍需使用实际 BG24 SDK 与 Android/iOS 密码库复算全部向量，并完成故障注入、VIN 异常注入和断电原子性测试。

# 21. V1.1 基线开发实现详解与逐字节示例

本章在第19章测试向量基础上，进一步给出逐字节拆解、APP/BG24处理步骤、校验顺序和失败分支。开发人员应优先按本章流程实现，并使用第19章固定向量进行离线自测。

## 21.1 示例通用约定

| 项目 | 定版规则 | 开发注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 多字节整数 | Big Endian（高字节在前） | U16/U32/U64均按BE编码；CCCD例外，按GATT规范写01 00。 |
| TLV | Type(1)+Length(2 BE)+Value(N) | Length只表示Value长度，不含Type和Length本身。 |
| 明文帧 | Header(11)+Payload+CRC16(2) | CRC覆盖Header和Payload，不包含CRC自身。 |
| 加密帧 | Header(11)+SecurityCounter(8)+Ciphertext+Tag(8)+CRC16(2) | PayloadLen表示Ciphertext长度，不含SecurityCounter、Tag、CRC。 |
| AES-CCM AAD | Header(11)+SecurityCounter(8) | AAD不加密，但必须参与Tag校验。 |
| AES-CCM Nonce | direction(1)+sessionShort(4)+SecurityCounter(8) | 总长13字节，同一sessionKey下绝不能重复。 |
| 请求并发 | 单连接最多1条等待响应的业务请求 | 状态事件可异步接收，但APP不得并发发送第二条请求。 |
| 重试 | 状态改变命令仅允许同Seq、同字节流重试 | BG24命中缓存后返回原响应，不重复执行。 |

## 21.2 GET_DEVICE_INFO 明文请求逐字节拆解

完整请求帧：

A5 11 01 01 00 01 03 00 01 00 00 B5 B0

| 偏移 | 字节 | 字段 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | A5 | Magic | 固定帧起始标识。 |
| 1 | 11 | Version | 协议V1.1。 |
| 2 | 01 | MsgType | Request。 |
| 3 | 01 | Cmd | GET_DEVICE_INFO。 |
| 4-5 | 00 01 | Seq | 请求序号1。 |
| 6 | 03 | Flags | bit0 NeedRsp=1；bit1 LastFrag=1。 |
| 7 | 00 | FragIndex | 单包第0片。 |
| 8 | 01 | FragTotal | 总共1片。 |
| 9-10 | 00 00 | PayloadLen | 无Payload。 |
| 11-12 | B5 B0 | CRC16 | CRC-16/CCITT-FALSE计算结果。 |

说明：APP发送后启动3秒响应定时器。BG24先校验帧头和CRC，再返回相同Seq的Response。APP收到Response后必须校验Cmd和Seq均匹配当前请求。

## 21.3 GET_DEVICE_INFO 响应TLV拆解

响应Payload（去除帧头和CRC后）：

10 00 01 00 0F 00 02 00 00 03 00 0D 42 47 32 34 5F 31 32 33 34 35 36 37 38 0D 00 01 11 21 00 03 01 01 00 0B 00 01 01 15 00 04 00 00 00 1F

| TLV字节 | Type | Length | Value解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 00 01 00 | 0x10 result | 1 | 00=成功。 |
| 0F 00 02 00 00 | 0x0F errorCode | 2 | 0000=OK。 |
| 03 00 0D ... | 0x03 deviceId | 13 | UTF-8: BG24_12345678。 |
| 0D 00 01 11 | 0x0D protocolVersion | 1 | 11=V1.1。 |
| 21 00 03 01 01 00 | 0x21 fwVersion | 3 | 1.1.0。 |
| 0B 00 01 01 | 0x0B bindState | 1 | 01=UNBOUND。 |
| 15 00 04 00 00 00 1F | 0x15 capabilityFlags | 4 | bit0~bit4置1：支持AES-CCM、锁状态、状态事件、换绑、私有二维码。 |

说明：APP必须将deviceId与二维码did比较。若不一致，立即断开，不得继续QR_VERIFY。未知可选TLV可以跳过；必选TLV缺失或重复时按PARAM_INVALID处理。

## 21.4 二维码解析、验签与设备匹配完整步骤

| 步骤 | APP处理 | BG24处理 |
| --- | --- | --- |
| 1 扫码 | 读取Final QR Base64URL字符串。 | 无。 |
| 2 外层解码 | Base64URL解码，恢复magic、qrVersion、nonce、cipherLen、ciphertext、tag。 | 无。 |
| 3 私有解密 | 使用固定K_QR、nonce和AAD=51 4B 11执行AES-CCM解密并校验Tag。 | 无。 |
| 4 拆分明文 | 得到tokenBody UTF-8字节和厂家sig(64 Byte)。 | 无。 |
| 5 搜索设备 | 从tokenBody读取did/name，计算shortDid并扫描连接。 | 广播shortDid用于初筛。 |
| 6 设备确认 | GET_DEVICE_INFO读取完整deviceId并与did比较。 | 返回本机deviceId。 |
| 7 转发验证 | 把原始tokenBody字节和sig原样放入QR_VERIFY TLV。 | 使用厂家公钥对SHA256(tokenBody)验签，并校验did/qid/cv/type。 |

说明：APP对二维码解密成功不等于二维码可信。最终可信判断必须由BG24完成厂家签名验证。tokenBody必须按固定字段顺序生成；APP不得重新序列化JSON后再发送，否则签名字节会变化。

## 21.5 BIND_HELLO 与绑定临时密钥派生

| 字段 | Request示例 | Response示例 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| deviceId | BG24_12345678 | - | APP从二维码读取，BG24核对本机。 |
| qid | QR_0001 | - | 必须等于BG24 currentQid。 |
| cv | 1 | - | 必须等于BG24 currentCv。 |
| appBindNonce | 20..2F | - | APP生成16 Byte随机数。 |
| bindSessionId | - | B001..B008 | BG24生成16 Byte。 |
| bgBindNonce | - | 30..3F | BG24生成16 Byte随机数。 |
| remainSec | - | 60 | 绑定临时会话有效期。 |

bindSessionKey派生：

HKDF-SHA256(ikm=bindSecret, salt=appBindNonce || bgBindNonce, info=ASCII("BLEKEY-BIND-V1") || UTF8(deviceId) || UTF8(qid) || U32_BE(cv), L=16)

说明：APP与BG24使用完全相同输入派生同一个bindSessionKey。该密钥仅驻留RAM，绑定会话超时、断开或完成后立即销毁。QR_VERIFY、BIND_WINDOW_QUERY、REGISTER_APP_KEY和换绑公钥注册均使用该临时密钥进行AES-CCM保护。

## 21.6 绑定阶段AES-CCM帧组装步骤

| 顺序 | APP发送端 | BG24接收端 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 组装完整TLV明文Payload。 | 尚未处理。 |
| 2 | 构造11 Byte Header；PayloadLen先填写明文长度（CCM密文长度与明文相同）。 | 收到后读取Header。 |
| 3 | 分配SecurityCounter，首次为1。 | 检查同Seq幂等缓存，再检查Counter连续性。 |
| 4 | 构造Nonce=A1¦¦bindSessionId[0:4]¦¦SecurityCounter。 | 按相同规则重建Nonce。 |
| 5 | AAD=Header¦¦SecurityCounter。 | 按相同规则重建AAD。 |
| 6 | AES-CCM-128加密Payload，得到Ciphertext和8 Byte Tag。 | 先校验CRC，再校验Tag并解密。 |
| 7 | 计算CRC(Header¦¦SecurityCounter¦¦Ciphertext¦¦Tag)。 | CRC失败直接丢弃，不计安全失败。 |
| 8 | 发送完整帧。 | 解密后解析TLV并执行业务。 |

## 21.7 REGISTER_APP_KEY 实现示例与原子提交

| 阶段 | BG24必须执行的动作 | 失败处理 |
| --- | --- | --- |
| 接收 | 完成CRC、Tag、Counter、TLV校验。 | 任何失败不得修改绑定记录。 |
| 授权 | 确认 QR_VERIFY 成功、绑定窗口有效、PEPS/点火授权条件满足；确认当前有效 VIN 与 BIND_WINDOW_QUERY 暂存候选 VIN 一致。 | PEPS/点火条件失败返回 AUTH_CONDITION_NOT_MET；VIN 无效、变化或无法确认返回 VEHICLE_ASSOCIATION_FAILED；不得修改绑定记录。 |
| 写入备用记录 | 写入候选 VIN、appPublicKey、publicKeyAlg、候选 appKeyId、候选 bindVersion、storedAppCounter=0 和 bindState。 | 写入失败丢弃备用记录；首次绑定保持 APP 未绑定、VIN 未学习。 |
| 校验备用记录 | 回读并校验CRC/完整性。 | 校验失败丢弃备用记录。 |
| 原子切换 | 将包含 VIN 和 APP 绑定凭据的完整备用记录原子切换为当前绑定记录。 | 掉电恢复时只能看到未绑定/VIN 未学习旧状态，或新完整绑定/VIN 已学习状态。 |
| 返回 | 返回appKeyId、bindVersion、bindState=BOUND。 | 同Seq重试返回缓存响应，不重复写Flash。 |

说明：APP私钥永不离开手机安全区。BG24仅保存65 Byte未压缩ECDSA P-256公钥。appKeyId由BG24 TRNG生成16 Byte，不由APP指定。

## 21.8 已绑定认证与sessionKey派生逐步示例

| 步骤 | APP | BG24 |
| --- | --- | --- |
| 1 AUTH_CHALLENGE_REQ | 发送appKeyId。 | 生成authSessionId、challengeId、nonceB和临时ECDH密钥对。 |
| 2 Response | 接收bg24EcdhPublicKey及挑战材料。 | 返回上述材料。 |
| 3 APP计算 | 生成nonceA和临时ECDH密钥对，计算SharedSecret。 | 等待APP响应。 |
| 4 APP签名 | 按AUTH_SIGN_BYTES固定顺序拼接并SHA-256，再用长期私钥签名。 | 无。 |
| 5 AUTH_CHALLENGE_RSP | 发送appEcdhPublicKey、nonceA、appCounter、签名。 | 用已绑定APP公钥验签并校验appCounter。 |
| 6 派生密钥 | HKDF-SHA256派生16 Byte sessionKey。 | 使用相同输入派生相同sessionKey。 |
| 7 建立会话 | 保存sessionKey和双向SecurityCounter=0。 | 保存sessionKey和双向SecurityCounter=0。 |

说明：长期签名密钥与临时ECDH密钥不得复用。sessionKey仅用于本次BLE连接，断开立即销毁，重连必须重新AUTH。

## 21.9 CTRL_COMMAND 开锁示例：从挑战到最终锁状态

| 步骤 | 命令/数据 | APP行为 | BG24行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CTRL_CHALLENGE_REQ | 发送appKeyId。 | 生成一次性challengeId和nonce。 |
| 2 | CTRL_CHALLENGE_RSP | 保存挑战材料，10秒内有效。 | 返回result、errorCode、challengeId、nonce。 |
| 3 | 本地用户确认 | 校验用户PIN或生物认证。 | 无。 |
| 4 | CTRL_SIGN_BYTES | 拼接deviceId、appKeyId、authSessionId、challengeId、nonce、appCounter、controlCmd=UNLOCK等并签名。 | 无。 |
| 5 | CTRL_COMMAND | 使用sessionKey AES-CCM加密并发送。 | 验证 CRC、Tag、Counter、签名、挑战和幂等；安全校验通过后读取当前有效 VIN 并与已保存 VIN 比较。VIN 校验失败返回 STATE_NOT_ALLOWED，不向 VIU 下发控制。 |
| 6 | 执行一次 | 显示“处理中”，不提前移动滑块。 | 仅 VIN 一致时向现有车端接口发起开锁并等待最终锁状态。 |
| 7 | Response | 根据 result/errorCode 判断本次请求结果，并使用 vehicleLockState 更新当前锁状态；TIMEOUT + UNKNOWN 显示结果未确认。 | 返回 result、errorCode、controlCmd、vehicleLockState、bindState。 |
| 8 | 状态事件 | 若后续任一车辆状态发生有效变化，接收 STATE_CHANGED_EVENT 并更新当前快照。 | 推送完整车辆状态快照，不推送变化来源。 |

说明：CTRL_COMMAND 响应中的 result=OK 必须表示已获得与本次控制命令一致的可确认最终锁状态。result=FAIL 时本次请求不得显示为成功，即使车辆原本已处于目标锁状态；车端结果超时或最终状态无法确认时固定返回 TIMEOUT + vehicleLockState=UNKNOWN，APP 显示结果未确认并重新 GET_STATUS。

## 21.10 STATE_CHANGED_EVENT 处理示例

| 场景 | BG24处理 | APP处理 |
| --- | --- | --- |
| 蓝牙开锁成功 | 状态稳定后推送完整快照，其中 vehicleLockState=UNLOCKED。 | 更新锁状态及同一事件中的点火、里程、门状态。 |
| PEPS解锁 | 同样推送完整快照，不携带来源。 | 更新当前车辆状态，不展示来源。 |
| 点火/车门变化 | 车辆状态层确认有效变化后推送完整快照。 | 更新对应字段及同一快照中的其他当前状态。 |
| 剩余里程变化 | 按车辆状态层已确认的有效变化触发完整快照；BLE 层不另设 1 km/5 km 阈值。 | 更新剩余里程。 |
| APP断线 | 不缓存全部历史事件。 | 重连 AUTH 成功后必须 GET_STATUS。 |
| 重复相同完整状态 | 不重复推送。 | 保持当前显示。 |
| 单项状态无效 | 该字段使用 UNKNOWN 值，其他有效字段继续随完整快照发送。 | 仅对应字段显示未知，不清空其他有效状态。 |

## 21.11 同Seq幂等重试详细示例

| 时间 | APP发送 | BG24行为 |
| --- | --- | --- |
| T0 | 发送Seq=0x0020的CTRL_COMMAND完整加密帧F1。 | 校验后建立幂等记录(hash(F1), Cmd, Seq)，执行一次开锁。 |
| T1 | 未收到响应，超时。 | 已完成执行并缓存完整响应R1。 |
| T2 | 原样重发F1：Seq、SecurityCounter、Ciphertext、Tag、CRC全部相同。 | 先查缓存，命中后直接返回原字节流R1，不再次开锁。 |
| 异常A | 同Seq但Payload或任一字节不同。 | 不命中缓存，返回PARAM_INVALID/AUTH_FAILED并记录内部原因。 |
| 异常B | 断线后重连并再次发送旧F1。 | 旧sessionKey和challenge已失效，拒绝；用户必须重新操作。 |

## 21.12 常见失败场景与开发期日志建议

| 场景 | 协议表现 | APP建议日志 | BG24建议内部日志 |
| --- | --- | --- | --- |
| CRC错误 | 无业务响应或超时。 | rx_crc_fail, seq/cmd。 | COMM_CRC_ERROR。 |
| CCM Tag错误 | AUTH_FAILED或超时，不暴露Tag细节。 | secure_frame_rejected。 | CCM_TAG_INVALID并计安全失败。 |
| deviceId不匹配 | 断开连接。 | device_mismatch。 | 可不计安全失败。 |
| 二维码验签失败 | AUTH_FAILED。 | qr_auth_failed。 | QR_SIGNATURE_INVALID。 |
| Counter倒退 | AUTH_FAILED。 | replay_rejected。 | COUNTER_REPLAY。 |
| PEPS/点火授权条件不满足 | AUTH_CONDITION_NOT_MET。 | condition_not_met。 | 保留具体 PEPS/点火原因。 |
| 设备静默 | DEVICE_SILENT + remainSec。 | silent_remain_sec。 | SILENT_ACTIVE。 |
| 绑定/换绑 VIN 校验失败 | VEHICLE_ASSOCIATION_FAILED。 | vehicle_association_failed。 | 保留 VIN 未学习/不一致/无效/读取失败等具体原因；不计安全失败。 |
| 控制前 VIN 校验失败 | STATE_NOT_ALLOWED；不向 VIU 下发控制。 | control_not_allowed。 | 记录 VIN 校验内部原因；不通过 APP 协议披露。 |

## 21.13 APP/BG24实现自测清单

| 检查项 | APP | BG24 |
| --- | --- | --- |
| GET_DEVICE_INFO向量复算 | 帧编码、CRC、TLV解析一致。 | 帧解码、CRC、响应编码一致。 |
| 二维码向量复算 | Base64URL、AES-CCM、tokenBody原始字节一致。 | 厂家签名验签一致。 |
| bindSessionKey | HKDF结果与文档一致。 | HKDF结果与APP一致。 |
| AUTH向量 | 签名原文、哈希、ECDH、sessionKey一致。 | 验签和sessionKey一致。 |
| CTRL_COMMAND向量 | 密文、Tag、CRC一致。 | 解密、验签、命令解析一致。 |
| GET_STATUS / STATE_CHANGED_EVENT | 正确解密并更新 bindState、锁状态、点火、剩余里程和左右门状态；UNKNOWN 处理正确。 | 状态帧与文档固定向量一致；完整快照和重复状态抑制规则一致。 |
| VIN 绑定/换绑/控制前校验 | 确认 0x000B 仅出现在绑定/换绑流程；控制前 VIN 失败为 0x0002，且不得显示 VIN 细节。 | 确认首次绑定 VIN 与 APP 凭据原子提交；换绑保留原 VIN；控制前失败不下发 VIU。 |

# 22. V1.1 统一基线定义（V1.2继续沿用）

本章为 V1.1 当前修订编码定义。前文章节中的说明和示例均已按本章规则统一；APP、BG24 固件和测试用例必须以本章表格为直接实现依据。

## 22.1 冻结决策总表

| 项目 | V1.1最终定义 |
| --- | --- |
| bindSessionKey HKDF Info | ASCII("BLEKEY-BIND-V1") ¦¦ UTF8(deviceId) ¦¦ UTF8(qid) ¦¦ U32_BE(cv) |
| 绑定计时器 | BIND_HELLO 成功时启动唯一 60 秒计时器；QR_VERIFY、BIND_WINDOW_QUERY、VIN 候选确认和公钥注册必须在该时间内完成；任何命令不得重置或延长 |
| ECDSA输入 | digest=SHA256(SIGN_BYTES)，随后执行ECDSA P-256 Prehashed签名/验签；使用内部带SHA-256的API时直接传SIGN_BYTES，禁止双重哈希 |
| 二维码 | APP私有AES-CCM-128解密；不设计密钥轮换；BG24对tokenBody原始UTF-8字节执行厂家ECDSA验签 |
| MTU | 目标247；绑定/换绑最低219；控制/状态最低194 |
| 分包 | V1.1不支持协议层分包，所有消息单帧；FragIndex=0，FragTotal=1 |
| SecurityCounter | 每方向从1开始；新帧严格等于lastAccepted+1；Event丢失造成跳号时断开、重新认证并GET_STATUS恢复 |
| appCounter | U64 BE；只要求received > stored，允许跳号，禁止相等/倒退/回绕 |
| CCM Tag失败 | 静默丢弃，不返回业务响应；APP表现为超时；BG24内部记录并计入安全失败 |
| GET_STATUS Request | 空Payload，使用sessionKey保护 |
| 车辆状态 | GET_STATUS / STATE_CHANGED_EVENT 返回 bindState、最终 vehicleLockState、抽象 ignitionState、remainingRange 和 doorState；不返回变化来源、PEPS 原始状态、VIN 或 VIN 关联内部状态 |
| 广播版本 | advVersion=0x11；帧Version=0x11 |
| 测试Company ID | 0x1234（开发联调值，广播中按Little Endian发送34 12；量产前替换正式Company Identifier） |
| VIN 车辆关联 | 首次绑定在 BIND_WINDOW_QUERY 获取候选 VIN，并在 REGISTER_APP_KEY 前复核后与 APP 绑定原子提交；普通换绑仅在 VIN 一致时替换 APP 凭据并保留原 VIN；每次 CTRL_COMMAND 下发 VIU 前校验当前有效 VIN 与已保存 VIN |

## 22.2 通用响应与一致性规则

| 字段 | 类型/长度 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| result | U8 | 0x00=OK，0x01=FAIL |
| errorCode | U16 BE | result=OK时必须为0x0000；result=FAIL时必须非0 |
| bindState | U8 | 连接后状态事实，以命令响应为准；广播deviceState仅用于初筛 |
| remainSec | U16 BE | 仅在有倒计时语义时返回；绑定会话、换绑会话或SILENT剩余秒数 |

收到 result/errorCode 不一致组合时，接收方将其视为协议错误，终止当前安全流程并记录诊断日志。

## 22.3 V1.1 基线命令 Schema

### GET_DEVICE_INFO（Cmd=0x01）

| 项目 | 定义 |
| --- | --- |
| 允许状态 | 任意可连接状态 |
| 保护方式 | 明文帧+CRC16 |
| Request必选TLV | 空Payload |
| 成功Response必选TLV | result,errorCode,deviceId,protocolVersion,fwVersion,bindState,capabilityFlags |
| 失败Response必选TLV | result,errorCode |
| 超时 | 3秒 |
| 重试 | 超时可使用新Seq重试1次 |
| 状态变化/备注 | 不改变状态；完整deviceId是连接后二次确认依据 |

### BIND_HELLO（Cmd=0x0F）

| 项目 | 定义 |
| --- | --- |
| 允许状态 | DEVICE_UNBOUND或DEVICE_BOUND（换绑） |
| 保护方式 | 明文帧+CRC16 |
| Request必选TLV | deviceId,qid,cv,appBindNonce(16) |
| 成功Response必选TLV | result,errorCode,bindSessionId(16),bgBindNonce(16),remainSec |
| 失败Response必选TLV | result,errorCode |
| 超时 | 5秒 |
| 重试 | 超时使用新Seq重新发起；旧会话失效 |
| 状态变化/备注 | 成功时创建唯一60秒绑定会话并派生bindSessionKey |

### QR_VERIFY（Cmd=0x10）

| 项目 | 定义 |
| --- | --- |
| 允许状态 | 有效绑定会话 |
| 保护方式 | bindSessionKey/AES-CCM-128 |
| Request必选TLV | tokenBody原始UTF-8字节,sig(64) |
| 成功Response必选TLV | result,errorCode,bindState,remainSec |
| 失败Response必选TLV | result,errorCode,bindState,remainSec |
| 超时 | 5秒 |
| 重试 | 认证失败不自动重试；用户可重新扫码并重新BIND_HELLO |
| 状态变化/备注 | 成功后内部设置qrVerified=true |

### BIND_WINDOW_QUERY（Cmd=0x11）

| 项目 | 定义 |
| --- | --- |
| 允许状态 | 有效绑定会话且qrVerified=true |
| 保护方式 | bindSessionKey/AES-CCM-128 |
| Request必选TLV | bindSessionId(16) |
| 成功Response必选TLV | result,errorCode,remainSec,bindState |
| 失败Response必选TLV | result,errorCode,remainSec,bindState |
| 超时 | 3秒 |
| 重试 | 条件不满足不自动轮询；用户主动重试时使用新Seq和新SecurityCounter |
| 状态变化/备注 | 校验 PEPS/点火授权条件并读取当前有效 VIN；成功仅更新内部 authorizationMet 和 RAM 候选 VIN，不重置 60 秒计时器；PEPS/点火失败返回 0x0004，VIN 无效/无法确认返回 0x000B |

### REGISTER_APP_KEY（Cmd=0x12）

| 项目 | 定义 |
| --- | --- |
| 允许状态 | DEVICE_UNBOUND、有效绑定会话、qrVerified、authorizationMet 且存在有效候选 VIN |
| 保护方式 | bindSessionKey/AES-CCM-128 |
| Request必选TLV | bindSessionId,appPublicKey(65),publicKeyAlg(U8) |
| 成功Response必选TLV | result,errorCode,appKeyId(16),bindVersion(U32),bindState=DEVICE_BOUND |
| 失败Response必选TLV | result,errorCode,bindState |
| 超时 | 5秒 |
| 重试 | 响应丢失仅允许重发完全相同帧/同Seq；BG24返回缓存响应 |
| 状态变化/备注 | 提交前再次确认当前有效 VIN 与候选 VIN 一致；VIN + APP 公钥 + appKeyId + bindVersion + storedAppCounter + bindState 原子写入；初次成功 bindVersion=1、storedAppCounter=0；VIN 变化/失效返回 0x000B，并清除候选 VIN/authorizationMet，保持 DEVICE_UNBOUND |

### REBIND_REQUEST（Cmd=0x30）

| 项目 | 定义 |
| --- | --- |
| 允许状态 | DEVICE_BOUND、有效绑定会话、qrVerified=true |
| 保护方式 | bindSessionKey/AES-CCM-128 |
| Request必选TLV | bindSessionId(16) |
| 成功Response必选TLV | result,errorCode,remainSec,bindState=DEVICE_REBIND_WINDOW |
| 失败Response必选TLV | result,errorCode,remainSec,bindState |
| 超时 | 3秒 |
| 重试 | 条件不满足由用户主动重试；每次新Seq/新SecurityCounter |
| 状态变化/备注 | 校验 PEPS/点火授权条件及当前有效 VIN 与已保存 VIN 一致；成功进入换绑窗口并记录 rebindVinVerified，超时恢复 DEVICE_BOUND；VIN 校验失败返回 0x000B |

### REBIND_REGISTER_KEY（Cmd=0x31）

| 项目 | 定义 |
| --- | --- |
| 允许状态 | DEVICE_REBIND_WINDOW、绑定会话有效且 rebindVinVerified=true |
| 保护方式 | bindSessionKey/AES-CCM-128 |
| Request必选TLV | bindSessionId,appPublicKey(65),publicKeyAlg(U8) |
| 成功Response必选TLV | result,errorCode,newAppKeyId(16),bindVersion(U32),bindState=DEVICE_BOUND |
| 失败Response必选TLV | result,errorCode,bindState |
| 超时 | 5秒 |
| 重试 | 仅同Seq完全相同帧重试；命中缓存不重复替换 |
| 状态变化/备注 | 提交前再次确认当前有效 VIN 与已保存 VIN 一致；新 APP 记录写备用区并回读校验后原子切换，只替换 APP 绑定凭据并保持已保存 VIN 不变；随后旧公钥/appKeyId/旧 AUTH 会话失效；VIN 校验失败返回 0x000B，清除 rebindVinVerified 并恢复 DEVICE_BOUND，原绑定保持不变 |

### AUTH_CHALLENGE_REQ（Cmd=0x20）

| 项目 | 定义 |
| --- | --- |
| 允许状态 | DEVICE_BOUND且非SILENT/LOCKED |
| 保护方式 | 明文帧+CRC16 |
| Request必选TLV | appKeyId(16) |
| 成功Response必选TLV | result,errorCode,authSessionId(16),challengeId(16),nonceB(16),bg24EcdhPublicKey(65),bindState |
| 失败Response必选TLV | result,errorCode,bindState |
| 超时 | 3秒 |
| 重试 | 超时使用新Seq重新申请；新challenge覆盖旧challenge |
| 状态变化/备注 | 建立待验证AUTH challenge，有效10秒 |

### AUTH_CHALLENGE_RSP（Cmd=0x21）

| 项目 | 定义 |
| --- | --- |
| 允许状态 | 存在有效AUTH challenge |
| 保护方式 | 明文帧+CRC16，APP ECDSA签名 |
| Request必选TLV | appKeyId,authSessionId,challengeId,nonceA(16),appEcdhPublicKey(65),appCounter(U64),appSignature(64) |
| 成功Response必选TLV | result,errorCode,bindState |
| 失败Response必选TLV | result,errorCode,bindState |
| 超时 | 3秒 |
| 重试 | 验签失败不自动重试；必须重新申请challenge |
| 状态变化/备注 | 成功派生sessionKey；challenge立即失效 |

### GET_STATUS（Cmd=0x03）

| 项目 | 定义 |
| --- | --- |
| 允许状态 | AUTH成功且sessionKey有效 |
| 保护方式 | sessionKey/AES-CCM-128 |
| Request必选TLV | 空Payload |
| 成功Response必选TLV | result,errorCode,bindState,vehicleLockState,ignitionState,remainingRange,doorState |
| 失败Response必选TLV | result,errorCode,bindState,remainSec(可选) |
| 超时 | 3秒 |
| 重试 | 超时可同Seq完全相同帧重试1次；否则重连认证 |
| 状态变化/备注 | 不改变状态；返回 BG24 当前完整车辆状态快照；单项无效使用该字段 UNKNOWN 值；进入控制页、重连、控制完成/超时和用户刷新时调用 |

### CTRL_CHALLENGE_REQ（Cmd=0x40）

| 项目 | 定义 |
| --- | --- |
| 允许状态 | AUTH成功且sessionKey有效 |
| 保护方式 | sessionKey/AES-CCM-128 |
| Request必选TLV | 空Payload |
| 成功Response必选TLV | result,errorCode,challengeId(16),nonce(16) |
| 失败Response必选TLV | result,errorCode |
| 超时 | 3秒 |
| 重试 | 超时可用新Seq重新申请；新challenge覆盖旧challenge |
| 状态变化/备注 | 控制challenge有效10秒且单次使用 |

### CTRL_COMMAND（Cmd=0x41）

| 项目 | 定义 |
| --- | --- |
| 允许状态 | AUTH成功、有效控制challenge |
| 保护方式 | sessionKey/AES-CCM-128 + APP ECDSA签名 |
| Request必选TLV | appKeyId,authSessionId,challengeId,appCounter,controlCmd,cmdParam(可选),controlFlags,appSignature |
| 成功Response必选TLV | result,errorCode,controlCmd,vehicleLockState,bindState |
| 失败Response必选TLV | result,errorCode,controlCmd,vehicleLockState(可为UNKNOWN),bindState |
| 超时 | 5秒 |
| 重试 | 禁止新Seq盲目重发；响应丢失仅同Seq完全相同帧查询缓存 |
| 状态变化/备注 | 首次非缓存处理即消耗 challenge；安全校验和幂等建立后、向 VIU 下发前校验当前有效 VIN 与已保存 VIN。VIN 失败返回 0x0002 STATE_NOT_ALLOWED，vehicleLockState 返回当前已知值或 UNKNOWN，不执行车辆控制；VIN 一致时只执行一次车辆控制 |

### STATE_CHANGED_EVENT（Cmd=0x50）

| 项目 | 定义 |
| --- | --- |
| 允许状态 | AUTH成功且sessionKey有效 |
| 保护方式 | sessionKey/AES-CCM-128，MsgType=Event，Seq=0 |
| Request必选TLV | 无Request |
| 成功Response必选TLV | Event Payload: bindState,vehicleLockState,ignitionState,remainingRange,doorState |
| 失败Response必选TLV | 无 |
| 超时 | 无业务应答 |
| 重试 | 不重试；丢失后按Counter跳号规则重连并GET_STATUS |
| 状态变化/备注 | 任一车辆状态字段经车辆状态层判定发生有效变化后推送当前完整状态快照；不推送来源；完整状态相同不重复推送；SILENT 不发送 |

## 22.4 计数器、并发与接收顺序

| 项目 | 冻结规则 |
| --- | --- |
| Seq | APP每次连接从0x0001开始；0x0000仅Event使用；单连接串行发送，一个等待响应请求；到0xFFFF后在无等待请求和缓存冲突时回到1；断连后旧Seq缓存失效 |
| appCounter | APP发送安全请求前先持久化预占；BG24接受received > stored，允许跳号；成功通过安全校验并建立幂等记录后原子提交；到U64最大值要求重新绑定 |
| SecurityCounter | APP->BG24与BG24->APP各自从1开始；正常新帧必须等于lastAccepted+1；同Seq完全相同重试可复用原Counter并优先命中幂等缓存 |
| 下行Event丢失 | APP检测SecurityCounter跳号时不接受后续帧，立即断开、重新AUTH并GET_STATUS；STATE_CHANGED_EVENT不是唯一事实来源 |
| Response/Event交错 | Response与Event共用BG24->APP Counter序列；APP必须按Notify到达顺序先校验/解密，再按MsgType/Cmd/Seq分发 |
| Challenge | 每类最多一个有效challenge；新申请覆盖旧值；首次非缓存验证尝试后作废；完全相同幂等重试不再次消耗 |

## 22.5 SILENT 状态命令矩阵

| 命令 | SILENT时行为 |
| --- | --- |
| GET_DEVICE_INFO | 允许，返回当前bindState和remainSec（如协议字段支持） |
| BIND_HELLO/QR_VERIFY/BIND_WINDOW_QUERY/REGISTER/REBIND | 拒绝，返回DEVICE_SILENT + remainSec；Tag校验失败场景本身不返回 |
| AUTH_CHALLENGE_REQ/RSP | 拒绝，返回DEVICE_SILENT + remainSec |
| GET_STATUS | 已存在会话也终止；返回DEVICE_SILENT + remainSec后断开或由APP主动断开 |
| CTRL_CHALLENGE_REQ/CTRL_COMMAND | 拒绝，返回DEVICE_SILENT + remainSec |
| STATE_CHANGED_EVENT | 不发送；静默结束且重新认证后由GET_STATUS恢复当前最终状态 |

## 22.6 二维码字段与解析约束

| 字段 | 约束 |
| --- | --- |
| v | U8整数，固定1 |
| type | 固定ASCII大写BIND |
| did | ASCII可打印字符，1~32 Byte，不允许JSON转义字符 |
| name | ASCII可打印字符，1~20 Byte，格式BLEKEY_XXXX |
| qid | ASCII字母/数字/下划线/短横线，1~32 Byte |
| cv | U32，初始1，不允许回退 |
| bs | 16 Byte bindSecret的Base64URL无填充字符串 |
| tokenBody | UTF-8，固定字段顺序v,type,did,name,qid,cv,bs；无空格、无换行；APP解密后必须原样转发 |
| Base64URL | URL-safe字符，禁止=填充，拒绝标准Base64的+和/ |
| 二维码最大长度 | 最终二维码字符串不超过512字符 |

本项目V1.1不考虑K_QR或厂家公钥轮换，不定义keyId。测试构建与量产构建必须使用不同固定密钥，禁止混用。

## 22.7 广播与候选设备处理

| 项目 | 冻结规则 |
| --- | --- |
| 广播类型 | Legacy Connectable Scannable Undirected |
| Advertising Data | Flags + Manufacturer Data |
| Manufacturer Data | CompanyId(LE)=34 12，magic=B1 24，advVersion=11，shortDid(2)，deviceState(1)，flags(1) |
| Scan Response | Complete Local Name: BLEKEY_XXXX |
| shortDid冲突 | 允许多个候选；APP逐个连接并GET_DEVICE_INFO核对完整deviceId；单个不匹配不得结束整体搜索 |
| 状态事实 | 广播deviceState仅用于提示/初筛；连接后以命令响应中的bindState为准 |

## 22.8 接收校验与失败处理

| 步骤 | 处理 |
| --- | --- |
| 1 | 检查Magic、Version、FragIndex=0、FragTotal=1、PayloadLen和总长度 |
| 2 | 验证CRC16；失败直接丢弃，不计安全失败 |
| 3 | 查询同Cmd+Seq幂等缓存；完全相同请求直接返回原缓存响应字节流 |
| 4 | 检查SecurityCounter；非缓存重复/倒退/跳号按安全错误处理 |
| 5 | 验证AES-CCM Tag并解密；Tag失败静默丢弃且计入安全失败，不发送任何响应 |
| 6 | 解析TLV；缺失、重复或长度非法返回PARAM_INVALID |
| 7 | 验证状态、会话、challenge、签名和appCounter |
| 8 | 执行业务、原子更新、缓存最终响应后发送 |

## 22.9 超时与自动重试矩阵

| 命令 | 超时 | 自动重试 |
| --- | --- | --- |
| GET_DEVICE_INFO | 3秒 | 允许新Seq重试1次 |
| BIND_HELLO | 5秒 | 允许新Seq重试1次，旧会话废弃 |
| QR_VERIFY | 5秒 | 不自动重试 |
| BIND_WINDOW_QUERY | 3秒 | 不自动轮询；用户主动重试，新Seq/新Counter |
| REGISTER_APP_KEY | 5秒 | 仅同Seq完全相同帧重发1次 |
| REBIND_REQUEST | 3秒 | 用户主动重试，新Seq/新Counter |
| REBIND_REGISTER_KEY | 5秒 | 仅同Seq完全相同帧重发1次 |
| AUTH_CHALLENGE_REQ | 3秒 | 允许新Seq重新申请1次 |
| AUTH_CHALLENGE_RSP | 3秒 | 不自动重试，重新申请challenge |
| GET_STATUS | 3秒 | 同Seq相同帧重发1次；仍失败则重连认证 |
| CTRL_CHALLENGE_REQ | 3秒 | 允许新Seq重新申请1次 |
| CTRL_COMMAND | 5秒 | 禁止新Seq重发；仅同Seq相同帧查询缓存1次 |
| STATE_CHANGED_EVENT | 无 | 不重试，重连GET_STATUS补偿 |

## 22.10 安全存储异常恢复

首次绑定记录采用备用区写入、回读校验、原子切换三阶段，VIN 与 APP 绑定凭据必须同一记录原子提交；任一阶段失败保持 APP 未绑定、VIN 未学习。普通换绑同样采用原子切换，但只替换 APP 绑定凭据并保留已保存 VIN，失败不得破坏原 VIN 和原手机绑定。

若BG24已完成原子切换但成功Response丢失，APP重连后通过GET_DEVICE_INFO读取bindVersion，并尝试使用新appKeyId执行AUTH。认证成功即确认注册完成；失败时不得自动覆盖，转入用户确认的换绑流程。

bindVersion初次绑定为1，每次换绑成功加1；普通重连、PIN修改和控制不增加；达到U32最大值后禁止回绕，进入服务处理。

appKeyId由BG24 TRNG生成16 Byte，不是秘密但不得由APP指定；换绑成功必须生成新值。

## 22.11 三方冻结检查表

□ APP与BG24使用同一bindSessionKey HKDF公式并通过固定向量复算

□ 所有签名仅执行一次SHA-256，二维码/AUTH/CTRL使用相同Prehashed口径

□ 绑定/换绑MTU下限219，控制/状态下限194，目标247

□ V1.1全部消息单帧，FragIndex=0、FragTotal=1

□ BIND_WINDOW_QUERY、REGISTER_APP_KEY、REBIND 命令均按 Schema 实现 VIN 候选/一致性校验及原子提交规则

□ Event Counter跳号触发断线、重新AUTH和GET_STATUS

□ appCounter允许跳号但严格增大；SecurityCounter正常帧严格连续

□ CCM Tag失败固定无应答并计安全失败

□ 同Seq幂等响应返回原始完整字节流，不重新加密

□ APP 不显示 PEPS 原始状态、VIN/脱敏 VIN 或详细 VIN/安全失败原因；点火仅使用抽象 ignitionState

□ 当前联调Company ID为0x1234、advVersion=0x11，量产前替换Company ID

□ 使用真实BG24 SDK、Android/iOS库复算QR、CRC、ECDSA、ECDH/HKDF、AES-CCM测试向量

□ GET_STATUS / STATE_CHANGED_EVENT 已按新增 ignitionState、remainingRange、doorState 复算固定向量

# 23. V1.2 无感/HID扩展统一定义

本章是 V1.2 对 V1.1 线协议的正式增量定义。若本章与 1~22 章仅针对 V1.1 的历史示例文字存在表述差异，以本章和本文件已修改的总表为准；既有命令码、TLV、帧结构、密码学算法、Counter、Seq 和 CRC 规则继续沿用。

文档版本为 V1.2，但 Frame Version、protocolVersion、advVersion 继续固定为 0x11。

capabilityFlags.bit5 表示支持无感蓝牙钥匙能力；本项目当前软件设计选择 HID over GATT 作为系统 Bond/后台回连承载。

Bond 本身没有车辆控制权限；只有当前有效 APP 业务身份在合法 sessionKey 会话中建立的无感授权关系，才允许该 Bond 进入无感判断。

普通 APP 业务 GATT 与 HID Service 并存；HID Service 固定存在于 GATT Database，不因无感开关动态增加/删除，也不要求 BG24 重启。

CR-006-D06 恢复出厂设置仍未确认；本章不得解释为新增 Factory Reset BLE 命令或确定相关数据清理范围。

## 23.1 V1.2 新增字段与命令

| 类别 | 编码 | 名称 | 正式语义 |
| --- | --- | --- | --- |
| Capability | bit5 | PASSIVE_KEY | 支持 CR-008 无感能力；当前实现采用 HID 承载 |
| TLV | 0x26 | pairingWindowId | 8 Byte 随机 ID，绑定当前 BLE connection + 业务 session + Pairing 上下文 |
| TLV | 0x27 | pairingPasskey | U32 BE，0~999999，APP按6位十进制展示 |
| TLV | 0x28 | passiveSensitivity | 01 Near / 02 Standard / 03 Far |
| Cmd | 0x60 | PASSIVE_ENABLE | 启用/恢复无感，或返回 PAIRING_REQUIRED |
| Cmd | 0x61 | PASSIVE_DISABLE | 关闭无感，保留 Bond |
| Cmd | 0x62 | PASSIVE_PAIR_PREPARE | 生成一次性 Pairing 凭据 |
| Cmd | 0x63 | PASSIVE_PAIR_READY | 触发当前连接的受控系统 Pairing |
| Cmd | 0x64 | PASSIVE_PAIR_CANCEL | 取消 Pairing 上下文 |
| Cmd | 0x65 | PASSIVE_SENSITIVITY_SET | 设置用户三档灵敏度 |
| Cmd | 0x66 | PASSIVE_QUOTA_REFRESH | 前台授权后重置自动解锁额度为 N |

## 23.2 Pairing/Bonding 安全与系统层规则

| 项目 | V1.2正式规则 |
| --- | --- |
| Pairing 安全 | LE Secure Connections Only + MITM + Passkey Entry；禁止降级为 Legacy Pairing 或 Just Works。 |
| Passkey | BG24 使用 TRNG 为每一次新的 Pairing procedure 生成新的 6 位 Passkey；范围 000000~999999。一次 Pairing 失败/取消后旧 Passkey 立即失效，重试必须重新 PREPARE 并生成新 Passkey。 |
| IO 语义 | BG24 作为 DisplayOnly 语义端：Passkey 由 BG24 生成，并通过已经完成 APP 业务 AUTH 的 AES-CCM session 安全返回给 APP 展示；手机系统侧由用户输入。 |
| 默认 Bondable | BG24 默认 Non-Bondable。PASSIVE_PAIR_PREPARE 阶段仍保持 Non-Bondable。 |
| 开启 Bondable | 仅 PASSIVE_PAIR_READY 校验成功后短时开启；随后在当前已认证 BLE connection 上触发链路安全提升/Pairing。 |
| 连接隔离 | Pairing 窗口只允许当前已经完成业务 AUTH 的 connection 执行 SMP Pairing。窗口期间必须停止接受新的可连接会话或明确拒绝其它 connection 的 Bonding/Pairing 请求，避免全局 Bondable 被其它手机利用。 |
| 窗口结束 | Pair成功、Pair失败、用户取消、60 s超时、APP断连或BG24重启时，立即恢复 Non-Bondable，并销毁 Pairing 上下文。 |
| 失败次数 | 一次 Pairing procedure 只使用一个新 Passkey。单个业务 AUTH session 最多连续发起 3 次失败的 Pairing procedure；每次失败均要求重新 PREPARE。达到阈值后本 session 不再接受新的 PREPARE，需重新连接/AUTH后再试。 |
| Pair成功语义 | 系统 Pair/Bond 成功只表示系统 Bond 建立，不等于无感授权成功；最终仍需 PASSIVE_ENABLE 成功。 |
| GATT结构 | GATT Database 固定包含原 APP 自定义 Service，以及 HOGP HID Device 所需标准服务集合：HID Service、Battery Service、Device Information Service；Generic Attribute Service/缓存一致性机制按协议栈规范配置。Pairing/无感开关不动态增删这些 Service，避免 Bonded client 的 GATT cache / Service Changed 复杂度。 |

## 23.3 PASSIVE_ENABLE（Cmd=0x60）

| 项目 | 定义 |
| --- | --- |
| 允许状态 | DEVICE_BOUND；AUTH成功且sessionKey有效；非SILENT/LOCKED。 |
| 保护方式 | sessionKey / AES-CCM-128。 |
| Request必选TLV | 空Payload。 |
| 成功Response | result=OK, errorCode=OK。 |
| 需要Pair | result=FAIL, errorCode=PAIRING_REQUIRED(0x000C)。 |
| 幂等 | 已开启且当前已授权Bond记录仍有效时重复请求返回SUCCESS，不重复改变业务状态。 |
| 成功状态变化 | passiveEnabled=ON；建立/恢复“当前appKeyId + bindVersion <-> 当前有效Bond identity”的无感授权关系；hidRuntimeEnabled=ON。 |
| 安全约束 | ENABLE本身不得刷新quota、不得重新arm、不得清除短周期rate-limit。 |
| 有效Bond判定 | 普通OFF->ON时可复用已有有效Bond。无感为OFF且需要复用旧Bond时，BG24必须确认当前连接能够由协议栈解析为该Bond peer/恢复相应链路安全；无法确认则返回PAIRING_REQUIRED。 |
| 旧Bond失效 | 发现手机系统已忘记设备、链路安全恢复失败或当前peer与旧Bond不一致时，旧无感授权立即失效，进入Repair Pairing。 |

## 23.4 PASSIVE_DISABLE（Cmd=0x61）

| 项目 | 定义 |
| --- | --- |
| 允许状态 | DEVICE_BOUND；AUTH成功且sessionKey有效。 |
| 保护方式 | sessionKey / AES-CCM-128。 |
| Request必选TLV | 空Payload。 |
| 成功Response | result=OK, errorCode=OK。已关闭时重复请求同样SUCCESS。 |
| 状态变化 | passiveEnabled=OFF；撤销无感业务授权；hidRuntimeEnabled=OFF；停止无感RSSI/接近/离车动作；如存在Pairing上下文则一并取消并恢复Non-Bondable。 |
| 必须保留 | 系统Bond、HID Service、自定义APP GATT、普通APP绑定及手动钥匙能力。 |
| 不得改变 | 不得刷新/重置quota；不得重新arm；不得提前清除短周期rate-limit。 |
| 断链语义 | 因关闭HID runtime导致的主动/系统断链属于“非离车断链”，不得直接触发自动闭锁或重新arm。 |

## 23.5 PASSIVE_PAIR_PREPARE（Cmd=0x62）

| 项目 | 定义 |
| --- | --- |
| 允许状态 | DEVICE_BOUND；AUTH成功且sessionKey有效；当前无可直接复用的有效Bond；无其它Pairing上下文。 |
| 保护方式 | sessionKey / AES-CCM-128。 |
| Request必选TLV | 空Payload。 |
| 成功Response | result, errorCode, pairingWindowId(8), pairingPasskey(U32), remainSec=30。 |
| 失败Response | result, errorCode；已有活动上下文使用BUSY；达到连续失败阈值后，本 session 不再接受新的 PREPARE，需重新连接/AUTH 后再试。 |
| 状态变化 | 生成新的8 Byte pairingWindowId和新的随机6位Passkey；启动30s“等待APP准备”计时器；仍保持Non-Bondable。 |
| 敏感信息 | pairingPasskey只能经AES-CCM业务session返回；不得写普通日志、事件历史或持久化存储。 |
| 超时/断连 | 30s内未READY、APP断连或BG24重启：销毁window/passkey。 |

## 23.6 PASSIVE_PAIR_READY（Cmd=0x63）

| 项目 | 定义 |
| --- | --- |
| 允许状态 | 当前connection/session存在有效Pairing上下文，且仍在30s准备期内。 |
| 保护方式 | sessionKey / AES-CCM-128。 |
| Request必选TLV | pairingWindowId。 |
| 成功Response | result, errorCode, pairingWindowId, remainSec=60。 |
| 失败Response | result, errorCode；window不存在/过期/ID不匹配返回PAIRING_WINDOW_INVALID(0x000D)。 |
| 成功动作 | 先完成本命令业务Response的发送/入栈，再设置本次随机Passkey并临时Bondable=ON；关闭/拒绝其它新连接和其它connection的Pairing；仅对当前connection触发LE Secure Connections + MITM Pairing；启动60s计时。APP不得并发发起第二套独立Pairing流程。 |
| 系统Pair成功 | 立即Bondable=OFF并销毁window/passkey；新Bond写入/成为当前Bond候选，但passiveEnabled仍保持OFF，直到后续PASSIVE_ENABLE成功。 |
| 系统Pair失败/取消 | 立即Bondable=OFF并销毁window/passkey；本次procedure计1次失败。若需要重试，必须重新PREPARE以取得全新Passkey。 |
| 断连 | 若Pairing过程造成BLE断链，旧sessionKey立即失效；重连后必须重新AUTH，再发送PASSIVE_ENABLE。 |

## 23.7 PASSIVE_PAIR_CANCEL（Cmd=0x64）

| 项目 | 定义 |
| --- | --- |
| 允许状态 | DEVICE_BOUND；AUTH成功且sessionKey有效。 |
| Request必选TLV | pairingWindowId可选；若存在上下文，带ID时必须匹配。 |
| 成功Response | result=OK, errorCode=OK。无活动上下文时作为幂等清理同样返回SUCCESS。 |
| 状态变化 | 关闭Bondable、销毁window/passkey、终止本次受控Pairing流程；不影响APP业务绑定和普通钥匙。 |
| 已成功Bond的情况 | 若系统Bond已经成功建立且Pairing上下文已结束，CANCEL不删除该Bond；该Bond仍无无感权限，直到PASSIVE_ENABLE成功。 |

## 23.8 PASSIVE_SENSITIVITY_SET（Cmd=0x65）

| 项目 | 定义 |
| --- | --- |
| 允许状态 | DEVICE_BOUND；AUTH成功且sessionKey有效；无感ON或OFF均允许。 |
| Request必选TLV | passiveSensitivity：01 Near / 02 Standard / 03 Far。 |
| 成功Response | result, errorCode, passiveSensitivity（回显实际应用档位）。 |
| 失败Response | 非法枚举返回PARAM_INVALID。 |
| 状态变化 | BG24持久化用户档位；只改变受限解锁灵敏度映射，不允许APP传RSSI、dBm、P1/P2/P3或固定米数。 |
| 默认 | 首次使用、新手机换绑，以及APP重装/清数据后重新业务绑定，均恢复Standard。这样在V1.2不提供灵敏度查询的前提下，APP与BG24不会因本地数据丢失产生档位不一致。 |
| 查询 | V1.2不新增独立灵敏度/无感内部状态查询命令；APP只在收到SET成功Response后把该档位作为本地已确认值，BG24持久化同一已确认值。 |

## 23.9 PASSIVE_QUOTA_REFRESH（Cmd=0x66）

| 项目 | 定义 |
| --- | --- |
| 允许状态 | DEVICE_BOUND；AUTH成功且sessionKey有效。无感ON/OFF均可执行。 |
| Request必选TLV | 空Payload。 |
| 成功Response | result=OK, errorCode=OK；不返回N或剩余次数。 |
| 业务语义 | 把BG24内部自动解锁剩余额度重置为当前配置参数N，而不是在当前值上累加N。 |
| APP调用前提 | 仅当用户主动进入APP，当前PIN授权有效/刚完成PIN验证，并且本次APP-BG24业务AUTH成功后，由APP自动发送；无独立“刷新额度”按钮。 |
| BG24边界 | BG24校验合法session，但不尝试从BLE协议证明手机UI是否真的在前台；前台/PIN条件属于APP发送端强制规范。 |
| 不得改变 | 刷新quota不得重新arm，不得清除rate-limit，不得把无感OFF自动改成ON。 |
| 幂等 | 同Seq同帧重试返回缓存结果；新Seq再次执行仍只是“重置为N”，不会累加。 |

## 23.10 Bond生命周期、换绑、重装与Repair

| 场景 | 业务绑定 | Bond处理 | 无感结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通OFF -> ON | 不变 | 有效Bond直接复用；无效才Pair | 重新AUTH后重新建立无感授权；不因开关刷新quota/arm |
| 手机系统“忘记设备” | 不变 | 旧BG24 Bond视为失效/待替换；重新Pair | 普通APP钥匙不受影响；Pair后再次ENABLE |
| APP重装/清数据，同一手机 | 按现有rebind恢复业务绑定 | 若rebind连接可由协议栈确认仍是原有效Bond peer，则保留Bond但清除旧无感权限；否则按无有效Bond处理 | rebind后始终OFF且灵敏度恢复Standard；之后用户主动ENABLE时可复用同一有效Bond或重新Pair |
| 新手机业务换绑 | 成功后切换appKeyId/bindVersion | 旧手机Bond删除；旧无感授权/额度/周期状态失效 | 新手机无感OFF，灵敏度Standard；以后主动ENABLE时重新Pair |
| Repair Pairing | 业务绑定不变 | 开始Repair先使旧无感授权失效；新Pair成功后新Bond替换旧stale Bond；Pair失败旧Bond可留作待清理记录但无权限 | 只有后续PASSIVE_ENABLE成功才ON |
| Pair成功但未ENABLE | 不变 | 新Bond可存在 | 仍OFF，无无感车辆权限 |

REBIND_REGISTER_KEY 成功提交后的 Bond 清理按“当前 rebind connection 是否为原 passive Bond peer”区分：如果是同一有效 Bond peer，可保留该系统 Bond 供后续主动 ENABLE 重新授权；如果不是（典型新手机），删除旧 Bond。两种情况都必须先清除旧 passiveEnabled/passiveAuthorized、旧 quota、周期/armed/rate-limit 等工作状态，并把 passiveSensitivity 恢复为 Standard，保证 rebind 不会自动恢复无感且APP/BG24档位一致。

## 23.11 HID承载与BG24重启/运行规则

| 项目 | 正式规则 |
| --- | --- |
| GATT Database | 固定包含原APP自定义Service，以及当前适用HOGP HID Device所需标准服务集合：HID Service、Battery Service、Device Information Service；Generic Attribute Service/缓存一致性机制按协议栈规范配置。无感开关不动态增删这些Service。 |
| HID用途 | 只作为系统Bond/后台回连和无感手机身份承载；绑定、AUTH、手动控制、无感配置都继续走自定义APP GATT协议，不通过HID Report发送车辆控制命令。 |
| 无感ON | PASSIVE_ENABLE成功后 hidRuntimeEnabled=ON，并启用经平台验证的HID回连/Advertising策略。 |
| 无感OFF | PASSIVE_DISABLE后 hidRuntimeEnabled=OFF，停止用于无感的HID运行和回连策略；Bond及固定HOGP标准Service集合保留。系统是否仍因既有Bond而建立物理连接属于平台行为，但该连接不得获得无感车辆权限。 |
| 重启 | 无感启停本身不要求BG24重启。BG24意外重启后可恢复持久化的passiveEnabled/Bond关联与HID runtime，但不得因此增加quota、重新arm或提前清除rate-limit。 |
| 无感运行链路 | 进入无感判断前必须确认当前系统连接已恢复到当前授权Bond的加密/认证关系；若链路安全恢复失败或peer不匹配，禁止无感动作并将该Bond视为不可用/待Repair，普通APP自定义GATT仍按既有业务AUTH恢复。 |
| 系统连接 | HID已Bond时的Android/iOS系统自动回连不得阻塞APP自定义GATT的AUTH/GET_STATUS/CTRL；这是F3必须通过的真机联调项。 |
| Report Descriptor | 具体HID Report Map/Usage Page/连接参数不在本自定义wire protocol中锁死；必须保证不会产生用户可见的异常键盘/鼠标输入，并通过Android/iOS真机验证。 |

## 23.12 V1.2命令超时、重试与幂等补充

| 命令/过程 | 响应/窗口 | 重试规则 |
| --- | --- | --- |
| PASSIVE_ENABLE | 3 s | 同Seq相同加密帧最多重发1次；新Seq仅在上次流程已明确结束后使用 |
| PASSIVE_DISABLE | 3 s | 同Seq相同帧重发1次；幂等，不产生二次副作用 |
| PAIR_PREPARE | 3 s命令响应；30 s准备期 | 同Seq相同帧可重发；新Seq不得延长现有window；活动上下文时返回BUSY |
| PAIR_READY | 3 s命令响应；60 s系统Pairing | 同Seq相同帧重发只返回原响应，不重复开启Bondable、不延长60s |
| PAIR_CANCEL | 3 s | 幂等清理；断连/重启也必须自动完成等价清理 |
| SENSITIVITY_SET | 3 s | 同Seq相同帧重发；成功后回显档位 |
| QUOTA_REFRESH | 3 s | 同Seq相同帧重发；新Seq再次执行仍重置为N，不累计 |
| Pairing失败重试 | 一次procedure结束即销毁凭据 | 必须重新PREPARE并生成新windowId+新Passkey；同一AUTH session连续失败最多3次 |

## 23.13 V1.2流程闭环

首次启用（无Bond）：

APP普通GATT连接 -> GET_DEVICE_INFO -> 既有AUTH成功 -> sessionKey有效。

APP发送PASSIVE_ENABLE；BG24无有效Bond -> PAIRING_REQUIRED，无感仍OFF。

APP发送PASSIVE_PAIR_PREPARE；BG24生成新的windowId/6位Passkey，30s内仍Non-Bondable。

APP准备系统Pairing交互后发送PASSIVE_PAIR_READY；BG24只允许当前认证connection进入Pairing，临时Bondable=ON并启动60s计时。

手机完成LE Secure Connections + MITM Pairing/Bonding；BG24立即恢复Non-Bondable。

如果BLE未断，继续当前session；如果因系统Pairing断连，APP重新连接并重新AUTH。

APP再次PASSIVE_ENABLE；BG24确认Bond有效并关联当前appKeyId/bindVersion，返回SUCCESS，才算无感正式ON。

普通关闭/再次开启：

PASSIVE_DISABLE -> passiveAuthorized/OFF + HID runtime OFF；Bond保留，自定义APP GATT不受影响。

之后用户重新进入APP并完成业务AUTH -> PASSIVE_ENABLE；同一Bond有效则直接SUCCESS，无需重新Pair。

任何OFF/ON、重连或重启都不能刷新quota、重新arm或清除rate-limit。

## 23.14 V1.2可复算测试向量

以下测试继续使用 V1.1 第19.6节的 sessionKey = D9 CE 8F 61 FB 4B 31 27 62 D9 71 21 6D D9 91 C3，sessionShort=11 22 33 44；仅用于联调，不得用于量产。AES-CCM Tag=8 Byte，CRC=CRC-16/CCITT-FALSE。

GET_DEVICE_INFO V1.2 示例Response（protocolVersion仍0x11；fwVersion示例1.2.0；capabilityFlags=0x0000003F）：

A5 11 02 01 00 01 02 00 01 00 2E 10 00 01 00 0F 00 02 00 00 03 00 0D 42 47 32 34 5F 31 32 33 34 35 36 37 38 0D 00 01 11 21 00 03 01 02 00 0B 00 01 01 15 00 04 00 00 00 3F 31 CF

PASSIVE_ENABLE Request（Seq=0x0030，APP->BG24 Counter=7，空Payload）：

A5 11 01 60 00 30 0F 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 14 93 0A E5 38 D3 E1 43 E1 C2

PASSIVE_ENABLE Response：PAIRING_REQUIRED（BG24->APP Counter=8）：

A5 11 02 60 00 30 0E 00 01 00 09 00 00 00 00 00 00 00 08 11 20 92 CD EC A5 ED 11 A9 80 D1 34 A8 EA F3 FA 7E C4 15

该Response解密后TLV：result=01，errorCode=000C。

PASSIVE_PAIR_PREPARE Request（Seq=0x0031，Counter=8）：

A5 11 01 62 00 31 0F 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 F3 66 9B 1E C7 27 AC 6C 19 D7

PASSIVE_PAIR_PREPARE Response（windowId=01..08，Passkey=004271即0x000010AF，remainSec=30，Counter=9）：

A5 11 02 62 00 31 0E 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 09 53 21 F2 AE 34 F0 49 C4 4A C1 45 72 02 DE BE 7E 05 BE F2 51 23 18 02 92 87 0C B8 B2 ED B8 C4 A0 DE D3 0A 09 29 4F 23 EE 7E CD

PASSIVE_PAIR_READY Request（Seq=0x0032，windowId=01..08，Counter=9）：

A5 11 01 63 00 32 0F 00 01 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 09 89 C3 04 6F F3 7A 7B A7 CD DF 95 E0 F3 6B AF DD DD AC 69 A5 78

PASSIVE_PAIR_READY Response（remainSec=60，Counter=10）：

A5 11 02 63 00 32 0E 00 01 00 19 00 00 00 00 00 00 00 0A B3 F0 AB A9 E3 4E AD FD A6 4A B4 5F 17 BE 8C EC 75 32 53 92 CF 56 B1 E7 F6 BA B6 40 85 5D 61 E3 1C AF 8E

Pair成功后的第二次 PASSIVE_ENABLE Request / Response（Seq=0x0033）：

Request: A5 11 01 60 00 33 0F 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A C7 CE A1 23 09 92 B1 F4 82 60 Response: A5 11 02 60 00 33 0E 00 01 00 09 00 00 00 00 00 00 00 0B DF 88 0B 27 52 FF 43 E6 96 66 22 DA 5B 1D AC 50 A9 F5 E0

PASSIVE_SENSITIVITY_SET Standard（0x02，Seq=0x0034）：

Request: A5 11 01 65 00 34 0F 00 01 00 04 00 00 00 00 00 00 00 0B 5D EB AF 64 A9 75 57 F1 B1 A6 1B CD C3 D3 Response: A5 11 02 65 00 34 0E 00 01 00 0D 00 00 00 00 00 00 00 0C 3B D4 AC 2A BC 75 E7 12 C8 D3 89 6D 10 83 53 3A F5 85 83 29 37 42 7C

PASSIVE_QUOTA_REFRESH（Seq=0x0035）：

Request: A5 11 01 66 00 35 0F 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 4A B7 77 DA 79 36 75 60 96 A0 Response: A5 11 02 66 00 35 0E 00 01 00 09 00 00 00 00 00 00 00 0D D1 85 C4 E1 9E FF 29 9E FC 07 63 97 D8 6C 76 0A A0 59 66

## 23.15 外部标准与工程验证边界

Pairing实现应遵循当前适用的 Bluetooth Core Security Manager 规范；每个新的Passkey Entry pairing procedure必须生成新的随机Passkey。Bluetooth Core把Numeric output定义为能够“显示或传达”6位十进制数，因此BG24经已认证AES-CCM业务session向同一手机APP传达本次Passkey，与DisplayOnly语义一致。

HID承载以当前适用的 Bluetooth HID over GATT Profile 为目标。HOGP HID Device的标准服务集合不得只实现裸HID Service：至少应包含HID Service、Battery Service和Device Information Service，并按HOGP要求提供相应必选特征（例如Battery Level、PnP ID）；具体Report Map、Usage Page、Advertising与连接参数需在项目使用的Android/iOS版本和BG24 SDK上真机验证。

Silicon Labs Security Manager支持运行时设置Bondable、设置Passkey并在既有connection上提升安全/触发Bonding；本协议不要求通过BG24重启切换Pairing或HID状态。

HID已Bond且无感OFF/ON时，必须验证系统级连接与自定义APP GATT能够并存；如果平台行为不满足，回02调整HID描述符/连接/广播策略，不得静默改变APP业务认证与Bond权限边界。

## 23.16 一致性自查结论

| 检查维度 | 结论 |
| --- | --- |
| 当前产品V1.2 | 一致：Bond仅服务无感；OFF保留Bond；有效Bond可复用；无感默认OFF；有限次quota；单周期一次自动解锁；P3离车闭锁；APP重装后不自动恢复。 |
| V1.1线协议 | 一致：Version=0x11、GATT、帧、AES-CCM、Counter、Seq、既有命令码/TLV语义不变；0x60~0x66、0x26~0x28、bit5均未与现有分配冲突。 |
| 错误码 | 0x000C/0x000D接续现有0x0000~0x000B，无撞号。 |
| HID与业务GATT | 职责分离：HID只承载系统Bond/后台回连；APP业务AUTH/控制仍走自定义GATT。GATT Database已补齐HOGP HID Device所需标准服务集合，避免“仅有HID Service但宣称HOGP”的标准冲突。 |
| Pairing标准 | 已修正“一次窗口多次复用同一Passkey”的潜在冲突：每次新的Pairing procedure必须重新PREPARE并生成新Passkey。 |
| Bondable暴露面 | 已增加窗口期连接隔离：Bondable虽为系统级状态，但只允许当前已认证connection Pairing，其它connection/new connection必须拒绝。 |
| 换绑/重装 | 已通过当前connection的Bond peer identity区分同一手机重装与新手机换绑：同Bond可保留但无感权限清空；不同peer删除旧Bond。所有重新业务绑定后灵敏度统一恢复Standard，避免无查询协议下APP/BG24档位分歧。 |
| CR-006-D06 | 保持开放；本协议没有新增或暗示Factory Reset命令/数据清理规则。 |
| 未冻结但不阻塞wire protocol | HID Report Descriptor/Usage、HOGP标准服务具体取值、Android/iOS系统回连细节、quota N、RSSI/P1/P2/P3/迟滞/限频参数属于F3和真机标定项。 |

审查结论：截至本版生成时，未发现仍需回01修改产品范围的未解决冲突；V1.2 APP-BG24 wire protocol 可以作为正式开发输入。

# 24. V1.2 开发冻结检查表

| 检查项 | APP | BG24 |
| --- | --- | --- |
| Wire版本 | Frame/protocol/adv均发送0x11；识别bit5及0x60~0x66 | 同左；未知保留位保持兼容 |
| 业务AUTH | 沿用V1.1 ECDSA/ECDH/HKDF/sessionKey | 沿用V1.1，不因Bond降低要求 |
| Pairing | 只在用户主动无感流程、合法AUTH后进入；展示6位Passkey | SC Only + MITM；默认Non-Bondable；每procedure新Passkey |
| Pair窗口隔离 | 不并发打开多个窗口 | 只允许当前认证connection；其它Pairing拒绝 |
| 最终无感授权 | Pair后再次ENABLE；收到SUCCESS才认为ON | Pair成功不直接授权；ENABLE时原子关联Bond与appKeyId/bindVersion |
| OFF->ON | 普通OFF保留Bond；再次ON先AUTH | 有效Bond复用；无效才PAIRING_REQUIRED |
| APP重装 | rebind后本地状态按OFF且灵敏度Standard；不得假设旧Bond自动恢复 | 同一有效Bond可保留但无感权限清空；不同peer删除旧Bond；灵敏度恢复Standard |
| 新手机换绑 | 换绑过程不要求Pair | 换绑成功删除旧手机Bond并清旧无感状态；新手机后续ENABLE再Pair |
| HID | 不通过HID发送车辆控制业务 | 固定HOGP标准服务集合（HID/Battery/DIS）；runtime随无感开关；不重启切换 |
| Quota | 前台+PIN有效+AUTH成功后自动发0x66；不显示剩余次数 | 重置到N；不rearm、不清rate-limit |
| 灵敏度 | 只发Near/Standard/Far | 只应用安全范围映射；不暴露RSSI工程值 |
| 断连恢复 | sessionKey断连销毁；Pair造成断线则重连AUTH | 断连清session；主动/HID断链不得解释为离车 |
| Factory Reset | 无命令 | CR-006-D06未确认前不实现协议入口 |